BBNN

Società Autostrada Tirrenica p.A.

AUTOSTRADA A12 LIVORNO - CIVITAVECCHIA

TRATTO LIVORNO SAN PIETRO IN PALAZZI

CAPITOLATO TECNICO

NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI

EDIZIONE 2018

PREMESSA:

Le attività manutentive inerenti al seguente capitolato interesseranno tutto ciò che si renderà necessario per garantire un mantenimento di livello di servizio che consenta ottimali standard qualitativi di sicurezza attraverso un idoneo programma di interventi mirati alla messa in sicurezza dei giunti di dilatazione.

In sintesi, tali manutenzioni, interesseranno interventi finalizzati al ripristino di intonaci, pitture e quant’altro che sia degrado a riguardo dell’estetica dei fabbricati. Inoltre gli interventi riguarderanno tubazioni rotte, pluviali non più adeguati al deflusso delle acque meteoriche, al ripristino di lamiere di tettoie ammalorate, ecc…e opere accessorie ai fabbricati.

NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Affidatario dovrà eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai Regolamenti vigenti e dalle prescrizioni degli enti competenti.

Le presenti Norme Tecniche determinano in modo prioritario le modalità esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformità tra Norme Tecniche e descrizione delle lavorazioni contenute nell'Elenco Prezzi Unitari, dovrà essere eseguito, obbligatoriamente, quanto previsto nelle Norme Tecniche.

Le attività manutentive di cui sopra si suddividono in prestazioni secondo la necessità di intervento ritenute necessarie dalla Committente:

-Interventi di ordinaria manutenzione.

Gli interventi di ordinaria manutenzione dovranno essere regolati da quanto segue:

- Invio da parte della Committente della richiesta di intervento tramite convocazione telefonica e mail dove verranno riportati gli interventi e i luoghi per effettuare la manutenzione richiesta. L’ inizio delle prestazioni avverranno dopo una riunione prelimare effettuata dal RCT e dal tecnico incaricato di SAT.

- Le manutenzioni ordinarie richieste dovranno avere inizio secondo ordinativo di lavoro con verbale di inizio e fine delle lavorazioni previo verbale di sicurezza. Si richiede per tali interventi la presenza di una squadra tipo come sotto descritto dotata di mezzi d’opera e attrezzature adeguate all’intervento richiesto

- Interventi di manutenzione di media criticità:

Gli interventi di media criticità dovranno essere regolati attraverso:

- Invio da parte della Committente della richiesta di intervento tramite convocazione telefonica e mail dove verranno riportati gli interventi e i luoghi per effettuare la manutenzione richiesta. L’ inizio delle prestazioni avverranno dopo una riunione prelimare effettuata dal RCT e dal tecnico incaricato di SAT.

- Le manutenzioni di media criticità richieste dovranno avere inizio secondo ordinativo di lavoro con verbale di inizio e fine delle lavorazioni previo verbale di sicurezza. Si richiede per tali interventi la presenza di una squadra tipo come sotto descritto dotata di mezzi d’opera e attrezzature adeguate all’intervento richiesto e le manutenzioni dovranno iniziare entro 4 ore dalla richiesta stessa se espletata nella giornata stessa o altrimenti la mattina del giorno successivo dalle ore 8.00.

-Interventi di manutenzione di alta criticità.

Gli interventi di alta criticità per cause imprevedibili dovranno essere regolati da quanto segue:

- Invio da parte della Committente della richiesta di intervento tramite convocazione telefonica e.mail dove verranno riportati gli interventi e i luoghi per effettuare la manutenzione richiesta con inizio delle prestazioni entro 1h dalla chiamata.

- Le manutenzioni di alta criticità richieste dovranno avere inizio secondo ordinativo di lavoro con verbale di inizio e fine delle lavorazioni previo verbale di sicurezza. Si richiede per tali interventi la presenza di una squadra tipo come sotto descritto dotata di mezzi d’opera e attrezzature adeguate all’intervento richiesto.

Si richiede per le attività non programmabili e quindi per eventi manutentivi di alta criticità obbligatoriamente una disponibilità H 24 della ditta appaltatrice come descritto nel capitolo “REPERIBILITA”.

Squadra tipo:

-n. 3 operatori per turno

-n°1autocarro con a bordo la segnaletica completa per riduzione di carreggiata o scambio e tutte le attrezzature necessarie per ripristinare l’opera integra ed in piena sicurezza.

- LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI E DELLE STAZIONI

Manutenzione dei fabbricati e delle stazioni

Le presenti norme regolano l'esecuzione di tutte le prestazioni e forniture che si  rendono  necessarie  per gli interventi di piccola  manutenzione ordinaria dei fabbricati nell'ambito della  tratta autostradale Livorno-Civitavecchia e relative pertinenze.

Scavi

Norme generali

Qualora, per la qualità del terreno o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbatacchiare  ed  armare  le  pareti  degli  scavi, l'Impresa  dovrà provvedervi a spese, adottando tutte le precauzioni necessari e per impedire smottamenti e franamenti.

Nel caso di franamento degli scavi è a carico dell'Impresa procedere alla rimozione dei materiali ed al ripristino del profilo di scavo; nulla è dovuto all'Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato per le armature e sbatacchiature.

Nel caso che, a giudizio del“RTC”, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono, lo richiedano, l'Impresa sarà tenuta a coordinare opportunamente per campioni la successione e l'esecuzione delle opere di scavo e murarie.

Qualora negli scavi in genere si fossero superati i limiti assegnati, l’impresa dovrà rimettere in sito le materie scavate in più, utilizzando materiali idonei.

Dovrà inoltre procedere, quando necessario al taglio delle ceppaie, radici, arbusti, ecc.. e successivo raccolta trasporto e conferimento in discarica.

L’impresa dovrà assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e    deflusso  delle

Acque nonché gli esaurimenti, compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le vigenti norme di legge. Materiali provenienti dagli scavi, esuberanti il fabbisogno, dovranno essere portati a rifiuto (discariche), qualunque sia la distanza, dietro formale autorizzazione del RTC, fatte salve le vigenti norme di Legge.

Le quantità di materiali riutilizzabili dovranno eventualmente essere trattati per ridurli alle dimensioni prescritte, secondo necessità delle presenti.

a.1 Scavi di sbancamento

Sono così denominati gli scavi occorrenti per la formazione del sedime d'imposta dei fabbricati, delle opere d'arte e delle opere accessorie, la bonifica del piano di posa, lo spianamento del terreno.

a.2 Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione s'intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali, riproducenti il perimetro dell'opera, effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno lungo il perimetro medesimo.

Questo piano sarà determinato, a giudizio del RTC o per l'intera area di fondazione o per più parti in cui questa può essere suddivisa, a seconda sia dell'accidentalità del terreno, sia delle quote dei piani di fondazione.

Gli scavi  saranno,  a giudizio  insindacabile    del RTC  spinti alle necessarie profondità, fino al rinvenimento del terreno della capacità portante.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpa aventi la pendenza minore di quella prevista, ma in tal caso, nulla è dovuto per il maggiore scavo di fondazione e di sbancamento eseguito di conseguenza. E’ vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che il RTC abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. L'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese al riempimento, con materiali idonei, dei vuoti residui degli scavi di fondazione intorno alle murature ed al loro costipamento alla quota prevista. Per gli scavi a sezione obbligata, necessari per la collocazione di tubazioni, l'Impresa dovrà provvedere al rinterro, con materiali idonei, sopra le condotte e le fognature.

a.3 Scavi subacquei

Gli scavi di fondazione sono considerati subacquei, solo se eseguiti a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno.

Gli esaurimenti d'acqua dovranno essere eseguiti con i mezzi più opportuni per mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuità del prosciugamento.

Resta comunque inteso che, nell'esecuzione di tutti gli scavi, l'Impresa dovrà

provvedere, di sua iniziativa ed a  sua cura e spese:

-ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi;

-a togliere ogni impedimento o ogni causa di rigurgito, che si opponesse così al regolare deflusso delle acque, anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori.

- Demolizioni e Rimozioni

b1. Demolizione di murature e fabbricati

Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere, potranno essere integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.

Saranno impiegati i mezzi ritenuti idonei dal RTC: scalpellatura a mano o meccanica e martello demolitore. Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con necessarie precauzioni, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso.

Inoltre l’impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti e le proprietà di terzi.

L'impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di demolizione potesse arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.

Per le demolizioni da eseguirsi su opere a traffico aperto, l'Impresa dovrà adottare anche tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare ogni possibile danno all'utenza e concordare con il RTC le eventuali esclusioni  di traffico che potranno avvenire anche in ore notturne e in giorni determinati. L materiali di risulta saranno ceduti all'Impresa con l'obbligo di allontanarli  e trasportarli a discarica.

b.2 Intonaci

Gli intonaci possono essere del tipo:

-  Intonaco rustico tirato in piano a fratazzo fino, su murature di qualsiasi forma e tipo e su soffitti, eseguito con due strati di malta dosata a 400kg di calce idraulica per metro cubo di sabbia;

-Intonaco civile interno su superfici verticali  ed orizzontali, anche curve, eseguito in due strati: con malta dosata a 400kg di calce idraulica per metro cubo di sabbia e rifinito con malta di calce fina (grassello) o con malta dosata a 400kg di cemento per metro cubo di sabbia, rifinito a fratazzo fino;

-Intonaco civile interno su superfici verticali ed orizzontali, anche curve, dello

spessore non inferiore a 7 mm, eseguito a mano e o a macchina   con malta premiscelata composta da calce, gesso, perlite ed additivi;

-Intonaco civile esterno su superfici verticali ed orizzontali, anche curve, eseguito in due strati: con malta bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica e 250kg di cemento per metro cubo di sabbia e rifinito a fratazzo fino, o con malta dosata a 350kg di cemento per metro cubo sabbia, ambedue a fratazzo fino;

- Intonaco ignifugo a superficie rasata eseguito con malta composta da 1m3   di

vermiculite,250kgdi cemento tipo 42,5 e 1kg di VISCOL aerante o equivalente. L’esecuzione degli intonaci sarà preceduta da bagnatura ed accurata preparazione delle superfici mediante rimozione di grumi di malta, scarnitura delle commesse fino a conveniente profondità, ripulitura delle pareti e rinzaffo delle irregolarità più salienti.

Non dovranno essere di norma eseguiti in periodi di temperature troppo rigide od elevate; dovrà essere presa ogni precauzione necessaria a proteggerli dagli agenti atmosferici di qualsiasi genere, quando questi siano tali da pregiudicare la normale presa della malta.

Salvo prescrizioni particolari, l'esecuzione sarà con angoli e spigoli a filo vivo, perfettamente a "piombo", con squadro perfetto tra soffitti e pareti e con superfici prive di ondulazioni, irregolarità, peli, screpolature od altri difetti. Gli intonaci che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere demoliti e rifatti a cura e spese dell'Impresa.

Prima dell'esecuzione degli intonaci si predisporranno opportune fasce, eseguite sotto regoli di guida, in numero sufficiente per ottenere intonaci perfettamente piani; sarà applicato quindi un primo strato di malta gettata con forza in modo che penetri in tutti gli interstizi e li riempia.

Quando il primo strato avrà ottenuto una leggera presa si applicherà su di esso un secondo strato che sarà regolarizzato con regolo e fratazzo.

Quando l'intonaco deve essere applicato sull'intradosso di solai e su strutture in conglomerato cementizio si dovrà eseguire, preliminarmente, un primo leggero rinzaffo con malta fluida di cemento, cui seguiranno le operazioni descritte in precedenza. Gli intonaci civili interni ed esterni saranno rifiniti con malta fina tirata a fratazza. Tutti gli spigoli degli intonaci interni dovranno essere protetti da paraspigoli fino all'altezza di

1,50m. Gli intonaci ignifughi dello spessore previsto saranno eseguiti con la stessa metodologia degli altri intonaci, stendendoli in strati successivi fino ad ottenere gli spessori richiesti.

b.3 Acciaio per c.a.

Reti in barre di acciaio elettrosaldate

Le reti saranno in barre del tipo B450C, controllate in stabilimento, di diametro

Compreso tra 4e12 mm, con distanza assiale non superiore a 35cm.

Dovrà essere verificata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, come indicato nel DM in vigore. Per il controllo delle tensioni caratteristi che di snervamento e rottura si richiamano le norme di cui al precedente punto.

- Tubazioni

SivedaParagrafo1.4.3.1.

- Rivestimenti

Piastrelle smaltate

Dovranno essere di prima scelta, di superficie liscia e di colore uniforme. Dovranno essere fornite nella forma, colore e dimensione indicate dal RTC;

Non sono ammesse variazioni nelle dimensioni e nel colore delle piastrelle nell'ambito di ciascun locale.

Le piastrelle saranno poste in opera, su superfici verticali intonacate, con idoneo adesivo a base di cemento, sabbia, resine sintetiche ed additivi speciali. L giunti dovranno essere  perfettamente allineati ed inoltre saranno sigillati con speciali stucchi colorati.

Ove necessario saranno messi in opera: becchi civetta, elementi di spigolo, ecc..

Zoccolino battiscopa

Lo zoccolino battiscopa e i relativi pezzi speciali saranno messi in opera con idonei collanti o accessori di fissaggio su intonaci bene stagionati.

Materiali (lastre di marmo, elementi di grès rosso liscio, grès ceramico, grès fine porcellanato, alluminio anodizzato, gomma, PVC, lastre di agglomerato in scapoli di marmo o in granuli di marmo, legno); le dimensioni sono quelli indicati dal RTC.

Pavimenti

Norme generali

La posa in opera dei pavimenti dovrà essere curata in modo che nessun elemento sporga rispetto ad altri e tutti risultino tra loro ben serrati; le commessure dovranno essere invisibili e ben allineate; elementi anche minimamente imperfetti dovranno essere scartati.

Le superfici dovranno risultare perfettamente in piano salvo nei casi in cui siano previste in pendenza, nel qual caso dovrà essere comunque assicurata la perfetta planarità delle falde. I pavimenti dovranno addentrarsi per almeno 15 mm entro l'intonaco fino al rustico delle murature.

Su pavimenti molto estesi dovranno essere previsti giunti di dilatazione, sia longitudinali sia trasversali, da riempire con idonei materiali secondo le indicazioni del

RTC.

A pavimentazione ultimata, l'Impresa dovrà pulire accuratamente la superficie perché non vi restino tracce di malta e curare la protezione e la conservazione dei pavimenti fino alla consegna, restando inteso che sarà addebitato ogni onere occorrente alla demolizione,   al ripristino   e, se necessario, anche al totale rifacimento di quei pavimenti o di quelle parti di essi, che, ad insindacabile giudizio del RTC risultassero per qualità di materiale, per cattiva esecuzione o per mancata conservazione, non idonei.

L pavimenti saranno posati su un massetto di sottofondo formato da: conglomerato cementizio avente Rck>20MPa,dello spessore finito di10 cm oppure in malta dosata con 400 kg di cemento normale per metro cubo di sabbia, armato con rete elettrosaldata in fili di acciaio zincato del pesodi2kg/m2,spessore non inferiore a 3 cm. Il massetto dovrà essere configurato e regolarizzato in superficie, pronto perla posa della prevista pavimentazione.

Se previsto, sotto il massetto, sarà realizzato l’isolamento termico mediante posa di pannelli in poliestere espanso, della densità non inferiorea30kg/m2, spessore non inferiore a 2cm.

In cubetti di porfido

Saranno eseguiti con cubetti di porfido del tipo delle cave Alto Adige e saranno posti in opera con disegno ad archi contrastanti, su letto dello spessore di 10cm, di sabbia scevra da materie eterogenee e dovranno risultare a contatto prima di qualsiasi battitura.

L cubetti non dovranno presentare piani secondari di sfaldamento. La battitura sarà eseguita con abbondante spargimento di acqua in modo da facilitare l'assestamento definitivo della pavimentazione.

L giunti non dovranno superare la dimensione di 10 mm e la loro sigillatura sarà eseguita con emulsione bituminosa al titolo minimo 50% previa scarnitura degli stessi con acqua a pressione e successivo spandimento di materiale siliceo per saturazione. Nell'esecuzione delle fasce costituite da due file di binderi di 10x20 cm posti di testa, il sottofondo sarà in calcestruzzo di tipo II con Rck25MPa, di spessore 15cm, e la sigillatura dei giunti sarà eseguita con malta di cemento.

In lastre di marmo

Saranno poste in opera su letto di malta dosata a 600kg di cemento tipo32,5 per metro cubo di sabbia di stesa sopra il massetto di fondazione.

Le lastre consisteranno in elementi di tipo e forma indicate dal RTC; saranno premute finché la malta rifluisca dalle commessure e stuccate con cemento naturale o colorato; la loro larghezza non dovrà superare 1mm.A posa ultimata, sarà eseguita la levigatura e la lucidatura a piombo.

In piastrelle di grès

Le piastrelle di grès di prima scelta, saranno poste in opera, previa bagnatura del piano di posa, su uno strato di malta cementizia dello spessore non inferiore a 2cm, ben battuto e costipato, con sovrastante spolvero di cemento di circa 3mm.

Le piastrelle saranno disposte secondo il disegno previsto, avendo cura di adattarle e contrapporle per compensare le differenze di calibro e di squadro, scartando quelle comunque difettose.

Gli interstizi tra le piastrelle non dovranno risultare maggioridi1mm.

Successivamente la superficie sarà cosparsa di acqua e si procederà alla battitura delle piastrelle per farle aderire perfettamente al letto di posa.

In alternativa le piastrelle potranno essere poste in opera con idonei adesivi in pasta (a base di leganti idraulici, resine sintetiche e additivi speciali),previa lisciatura del piano di posa con idonei prodotti autolivellanti ad indurimento rapido(a base di cementi speciali, sabbia silicea, resine ed additivi).

Si procederà quindi alla sigillatura degli interstizi mediante colaggio di boiacca di cemento(normale, bianco o colorato a secondo del colore delle piastrelle), al lavaggio ed alla pulizia finale con spugne.

In gomma e vinilico

Gli elementi saranno applicati su massetto di calcestruzzo di tipo 111 Rck30MPa,di spessore 4cm,con speciale adesivo che sarà steso uniformemente e in quantità strettamente necessaria impiegando apposite spatole dentellate.

Il collocamento degli elementi avrà inizio solo quando l'adesivo sarà asciutto e facendo attenzione che non fuoriesca dai giunti.

Particolare cura dovrà aversi nella posa di elementi che presentano disegni o marmorizzazioni e in corrispondenza di sporgenze, o rientranze, o di forme comunque irregolari, dove gli elementi stessi dovranno essere perfettamente adattati mediante tagli, avendo cura di non incidere il sottofondo. Per i pavimenti in gomma è previsto in più l'onere della fornitura e posa in opera di un coprifilo perimetrale.

Si procederà alla pulizia del pavimento finito con panno asciutto o leggermente umido solo dopo che l’adesivo sarà completamente essiccato.

In elementi modulari autobloccanti in cls vibrato

Sarà eseguita con elementi modulari autobloccanti in cls vibrato avente Rck>30MPadi spessore 6cm, posti in opera su letto di sabbia vagliata ed assestata mediante vibrazione dello spessore finito di 5cm. Particolare cura dovrà usarsi per ottenere la superficie della pavimentazione  perfettamente piana ed i giunti dovranno essere intasati con sabbia.

e. Canali di gronda, pluviali, scossaline, ecc.

Norme generali

La sezione, lo sviluppo e la sagoma dei canali di gronda, nonché il numero, la posizione e la sezione dei pluviali, delle scossaline e delle converse, le modalità di fissaggio, saranno quelle definite e relative a ciascun fabbricato.

La pendenza dei canali di gronda verso gli scarichi non dovrà, di norma, risultare minore dello 0,5%. Saranno a totale carico dell'Impresa le riparazioni per qualsiasi perdita e di ogni altro difetto che si manifestasse compreso ogni onere di ripristino.

Bocchettoni

I bocchettoni, in materiale plastico (PVC, Neoprene) o in tubi di piombo finiti con verniciatura isolante o spalmatura di catrame ,saranno posti in opera sulle coperture piane per raccogliere e convogliare le acque piovane nei tubi pluviali; saranno provvisti di griglia al fine di trattenere materiali che possano ostruire i pluviali; saranno incassati e sigillati all'estradosso del solaio di copertura.

Canali di Gronda, Foderature, Converse, Scossaline

Saranno in lamiera di ferro zincato.

Le sovrapposizioni dovranno interessare la lamiera per almeno 8cm e saranno rivolte verso lo scarico.

Dovranno inoltre essere predisposti opportuni giunti di dilatazione con interasse mediamente di circa 15m. Lo sviluppo delle converse sotto il manto di copertura dovrà essere sufficiente a contenere l'acqua di stravento.

Le lamiere saranno fissate al supporto, previa impermeabilizzazione di quest'ultimo con prodotti bituminosi, mediante staffe, accessori di fissaggi, con chiodi sparati ricoperti da saldatura. I punti di fissaggio dovranno essere in numero sufficiente e posizione opportuna, tenendo conto soprattutto dell'azione del vento.

Pluviali

I tubi di discesa delle acque meteoriche, pluviali, sono in lamiera di ferro zincato o in tubi elettrosaldati di acciaio dolce di tipo commerciale, posti in opera in vista o incassati nelle murature e raccordati mediante bocchettoni ai canali di gronda.

I pluviali scatolati saranno piegati a freddo e saldati elettricamente in pezzi della lunghezza di almeno 2m. Le giunzioni a libera dilatazione tra i vari pezzi dovranno avere sovrapposizione non inferiore a 5cm.

I pluviali dovranno essere ancorati alle strutture portanti mediante grappe di sezione adeguate in ragione di una grappa ogni 2m di tubo, comprese le necessarie opere murarie, e dovranno essere raccordati al piede ai pozzetti di raccolta; particolare cura dovrà essere posta nella posa in opera dei pluviali incassati nelle murature allo scopo di evitare infiltrazioni di acqua.

Internamente saranno catramati ed esternamente finiti con verniciatura a due mani

Con ciclo "E" nei colori previsti, previa sabbiatura di grado SA2%.

- Tinteggiature e verniciature

Norme generali

Prima dell'esecuzione di qualsiasi opera di tinteggiatura e verniciatura, le superfici da trattare dovranno essere oggetto, adeguatamente a ciascun tipo, di una idonea ed accurata preparazione.

Tinteggiature e verniciature, quando specificatamente previsto, saranno completate con filettature, fascette e zoccolini.

Le mani dovranno essere date a passate incrociate; per le verniciature, le varie mani saranno eseguite in tonalità diverse in modo che sia possibile il controllo del numero di mani applicate.

Non saranno assolutamente accettate vernici non rispondenti alle caratteristiche e dai requisiti prescritti, addebitando all’Impresa, in qualsiasi stadio dei lavori, l’asportazione e la sostituzione delle verniciature eseguite che non risultassero idonee.

Le tinteggiature e verniciature, con particolare riferimento a quelle su legno e su metallo, dovranno essere eseguite in condizioni di tempo asciutto, evitando eccessi di caldo o di gelo e non si dovrà mai procedere alla stesura di uno strato fino a che il precedente non sia perfettamente essiccato.

Si riterranno inoltre a totale carico dell'Impresa la pulitura, la riparazione o il risarcimento di eventuali danni arrecati da spruzzi o macchie su qualsiasi superficie finita,poiché rientra nei suoi obblighi l'adozione preliminare di ogni precauzione atta ad evitarli.

Tinteggiatura a tempera

La tinteggiatura di pareti e soffitti ( fabbricati) sarà eseguita con pittura a tempera data in tre mani, previa adeguata preparazione del sottofondo che dovrà essere regolarizzato e lisciato mediante rasatura a stucco plastico, scartavetratura, spolveratura, ripresa di spigoli e quanto altro necessario.

Tinteggiatura con idropittura acrilica idrorepellente silossanico ad potere coprente l

Tinteggiatura di pareti(per interni):

Data in due mani previa preparazione del sottofondo che dovrà essere regolarizzato e lisciato mediante rasatura a stucco plastico, scartavetratura, spolveratura, ripresa di spigoli e quanto altro necessario compresa l'applicazione di uno strato di isolante inibente.

Tinteggiatura per esterni:

Data in due mani previa preparazione del sottofondo mediante rasatura a stucco plasti co, scartavetratura, spolveratura, ripresa di spigoli e quanto altro  necessario

Compresa l'applicazione di uno strato di isolante inibente.

Tinteggiatura di cancellate ringhiere portoni:

Data in due mani previa preparazione del sottofondo mediante scartavetratura, preparazione con mano di convertitore di ruggine e successiva mano di sottofondo

Opere accessorie

In tale ambito sono incluse tutte le lavorazioni riguardanti piccole attività accessorie sui fabbricati e annesse pertinenze riguardanti interventi di falegnameria, portoni basculanti o a libro, cancelli a movimento elettrico, serrature, pulsanterie citofoniche, pari idrauliche di pompe di sollevamento, riparazione punti  luce, riparazione cavi elettrici, ripararzione gruppi di pressurizzazione dell’acqua,  ecc…… il cui intervento richiesto potrà anche essere di carattere d’urgenza e qundi con tempi di intervento max di 4 ore.

b. NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDELLE

PRESTAZIONI

- SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI E DELLESTAZIONI

Manutenzione dei fabbricati ed alle stazioni

Norme generali

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi Unitari. L lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, cubature e pesi effettivamente superiori: soltanto nel caso che il RTC abbia ordinato, incorso d'opera e per iscritto, tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, e l'Appaltatore potrà essere chiamato, ad insindacabile giudizio del RTC a rifacimenti tutto suo carico. Le misure saranno prese in contraddittorio, a mano a mano che si procederà all'esecuzione delle opere, e riportate su apposito libretto, che sarà firmato dagli incaricati del RTC e dell'Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale dei lavori.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari enunciati nel presente articolo, con i prezzi di

Elenco l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che incontrerà per:

-taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici ecc.;

-taglio e scavo, con qualsiasi mezzo, delle materie di qualsiasi consistenza, sia asciutte che bagnate;

-paleggi, innalzamenti, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta a qualsiasi distanza;

-regolarizzazione di scarpate o pareti, spianamento del fondo, formazione di

gradoni, rinterro perimetrale alle murature, attorno e sopra le condotte in genere e sopra fognature o drenaggi secondo sagome prescritte;

-impalcature, ponti ed opere provvisionali occorrenti per il trasporto delle materie di scarico, per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc;

-ogni altra spesa necessaria all'esecuzione dei lavori.

La misurazione degli scavi verrà eseguita nei seguenti modi:

a) gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano dal terreno naturale.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'Elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, intendendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di Elenco ogni maggiore scavo.

I prezzi di Elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso Elenco Prezzi Unitari. Pertanto, la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di Elenco.

Gli scavi a campione saranno valutati determinando le profondità delle varie altezze con la media ponderale, campione per campione, in relazione al profilo del terreno e del fondo dello scavo;

b) gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo di Elenco, solo se eseguiti a profondità maggioredicm.20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nello scavo.

Nel caso che il RTC si avvalga della facoltà di eseguire in economia gli esaurimenti e

Prosciugamenti dei cavi, pagando a parte detti lavori, lo scavo entro i cavi così prosciugati verrà compensato come scavo di fondazione all'asciutto.

Con i prezzi degli scavi si intendono compensati anche gli oneri relativi alla sistemazione in sito del materiale scavato, nell'ambito del cantiere, anche fuori della recinzione autostradale. Il trasporto a discarica, ove richiesto, verrà compensato a parte con il relativo prezzo di Elenco.

Demolizioni

La demolizione di murature di qualsiasi genere e di strutture in conglomerato cementizio semplice armato, normale o precompresso, sarà computata a metro cubo del loro effettivo volume. La demolizione di gabbionate o di materassi in filo di ferro e pietra me sarà computata, sulla base degli effettivi volumi, utilizzando l'articolo dell’Elenco Prezzi Unitari relativo alla demolizione di murature di qualsiasi genere.

Tali articoli, che comprendono il trasporto a rifiuto presso discariche idonee alla ricezione dei materiali, sia applicano anche per la demolizione entro terra fino alla profondità indicata dal RTC.

Le demolizioni di pavimentazioni, rivestimenti e tramezzi saranno computate a metro

Quadrato per la loro effettiva superficie.

La rimozione di serramenti di porte e finestre sarà computata a metro quadrato di superficie effettiva. L'apertura di vani di porte sarà computata a metro quadrato di superficie effettiva, misurata nella luce del vano ultimato. La spicconatura d'intonaci sarà computata a metro quadrato di superficie misurato vuoto pe rpieno ,salvo la detrazione dei vani di superficie superiore a 4,00.

Coperture

Le coperture in genere sono computate a metro quadrato sulla base della superficie effettiva delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari ed altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq.

1,00, nel qual caso si dovranno dedurre per intero.

In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla effettiva superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5cm e varranno sia per superficie piana che curva. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e pareti, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci vengano misurati, anche in questo caso, come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura,

di tracce di qualsiasi genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi di Elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati con spessore superiore ad una testa, in quanto comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci sui muri di qualsiasi spessore saranno computati a vuoto per pieno,a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore dimq.4,00 valutando a parte le riquadrature di detti vani.

Tubazioni in genere

•tubi in polivinile e d in polietilene

Saranno valutati a metro lineare, in rapporto ai tipi previsti in Elenco, misurando lungo l'asse della tubazione senza tenere conto della compenetrazione. I pezzi speciali verranno valutati, ragguagliandoli al tubo di pari diametro, per metro lineare. Si intendono comprese la posa in opera del tubo, la fornitura delle staffe, di qualsiasi forma e lunghezza occorrenti per fissare  i singoli pezzi, tutte le opere murarie necessari e  le prove di tenuta dei giunti.

•tubi di cemento

I tubi di cemento saranno pagati a metro lineare e nel prezzo di elenco sono comprese fornitura, posa in opera e sigillatura dei giunti.

Rivestimenti

I rivestimenti con piastrelle saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva. l relativi articoli dell’Elenco Prezzi Unitari comprendono anche la fornitura e posa in opera dell'intonaco, dell'adesivo, di pezzi speciali, nonché la sigillatura dei giunti con speciali stucchi colorati.

l rivestimenti esterni in Klinker saranno computati a metro quadrato di  superficie

effettiva. I relativi articoli dell’Elenco Prezzi Unitari comprendono anche la fornitura  posa in opera di pezzi speciali.

Gli zoccolini batti scopa saranno computati a metro d'effettivo sviluppo.

Pavimenti

Saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva misurata a filo intonaco. Gli oneri sono richiamati nei rispettivi articoli dell’Elenco Prezzi Unitari.

La pavimentazione in cubetti di porfido sarà computato a metro quadrato di effettiva

superficie, intendendosi compresi nei relativi articoli oltre alla scarnitura e sigillatura dei giunti e di successivo spandimento di sabbia per saturazione, tutti gli oneri previsti nelle presenti Norme.

Tinteggiature, coloriture e verniciature impermeabilizzanti Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri per ponteggi interni di qualsiasi dimensione, per ponteggi esterni fino ad un’altezza di m3,00, per mezzi d’opera, trasporto, smontaggio e rimontaggio di infissi, radiatori, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno misurate con le stesse

Norme   valide per intonaci.

Per la coloritura e verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti: a) per le porte, bussole o simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra   e dallo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.

E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi, del cassettoncino tipo romano o dell'imbotte tipo lombardo per i tramezzi. La misurazione della mostra o dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tenere conto di sagome, risalti o risvolti.

b) Per le finestre senza persiane, con contro sportelli, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, essendo così compensata anche la coloritura dei contro sportelli e del telaio (o cassettone).

c) Per finestre senza persiane e senza contro sportelli, si computerà una sola volta la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia  o del telaio (o cassettone).

d) Per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio.

e) Per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio e dell’apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassettoncino copri rullo.

f) Per il cassettone completo, tipo romano, cioè con contro sportelli e persiane montate su cassettoni, si computerà sei volte la luce netta dell'infisso, comprendendo così anche la coloritura del cassettone della soglia.

g) Per opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi, vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia ecc., saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione. h) Per opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata una volta l'intera loro superficie, misurata come

sopra.

i) Per opere in ferro ornate, come alla lettera precedente ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti metalliche e le lamiere striate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come sopra.

l) Per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte

la luce netta del vano, misurata, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche la coloritura della superficie non in vista.

m) Radiatori per termosifoni: saranno pagati ad elemento indipendentemente dalla loro altezza.

Tutte le verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i prezzi si intende altresì compensata la verniciatura di nottole ed accessori.

- CARATTERISTICHE MATERIALI

Qualità, provenienza e impiego dei materiali

I materiali (intesi come materiali, prodotti, composti, forniture, componenti, ecc.) devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato e deve essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del RTC.

Accettazione dei materiali

I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere:

a) prequalificati corredandoli di tutti i certificati di prove sperimentali o di dichiarazioni a cura del Produttore necessaria da attestare, prima dell’impiego, la loro conformità in termini di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale;

b) identificati riportando le loro caratteristiche nel Documento di Trasporto con cui il

alla“RTC” una copia del DdT (Documento di Trasporto) e dell’eventuale documentazione allegata;

c) certificati mediante la documentazione di attestazione rilasciata da un Ente terzo

indipendente (Marcatura CE) ovvero, ove previsto, autocertificati dal Produttore. L’Appaltatore dovrà consegnare al RTC una copia dei certificati; accettati dal RTC

mediante controllo delle certificazioni cui ai punti precedenti e, se necessario, mediante prove sperimentali di accettazione;

e) ulteriormente verificati nel caso in cui il RTC ravvisi difformità nella fornitura dei materiali, nelle lavorazioni o nell’opera ultimata rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato.

Tutti gli oneri per prelievi, prove di laboratorio e certificati relativi ai puntia),b),c)ed) rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore mentre le prove di laboratorio e le certificazioni relative al punto e) sono a carico della Committente, permanendo anche per quest’ultime a carico dell’Appaltatore l’onere dei prelievi, dell’eventuale conservazione dei campioni e delle prove che diano esito negativo.

Nel caso il materiale risulti non conforme agli standard e dai controlli previsti ai puntia), b), c) o d), lo stesso non sarà ritenuto idoneo all'impiego e dovrà essere immediatamente allontanato dal cantiere, sostituendolo con altra fornitura che corrisponda alle caratteristiche volute. Le opere già costruite utilizzando materiale non conforme dovranno essere demolite a totale cura e spese dell'Appaltatore. Nonostante l'accettazione dei materiali da parte del RTC, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare per gli interventi in appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Affidatario riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal RTC, la quale dovrà attenersi alle direttive di carattere generale o particolare eventualmente impartite dai competenti Uffici della Società.

L'accettazione dei materiali non è in ogni modo definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e l'opera sia stata verificata dal RTC.

Quando il RTC abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l’Affidatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell’Affidatario. Nonostante l'accettazione dei materiali da parte del RTC l'Affidatario resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

INDICE

Premessa											pag. 2

a. Lavori per la manutenzione fabbricati e stazioni                                pag.   4

b. Norme per la misurazione e valutazione degli interventi

e prestazioni                                                                               pag. 44

c. caratteristiche dei materiali                                                            pag. 49