Società Autostrada Tirrenica p.A.

AUTOSTRADA A12 LIVORNO – CIVITAVECCHIA

TRATTO LIVORNO-SAN PIETRO IN PALAZZI

TRATTO CIVITAVECCHIA-TARQUINIA

CAPITOLATO TECNICO

NORME TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

EDIZIONE 2018

SOMMARIO

CAPITOLATO SPECIALE	4

CAPITOLO 1°	4

LAVORI A CANONE	4

PARTE 1A - NORME TECNICHE SEGNALETICA ORIZZONTALE	4

CAPITOLO 2°	24

LAVORI A MISURA	24

PARTE 1A – SEGNALETICA ORIZZONTALE	25

PARTE 2A - SEGNALETICA VERTICALE	27

CAPITOLO 3°	33

PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA’	33

CAPITOLO 4°	34

NORME PARTICOLARI PER LA DEFINIZIONE, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI E SERVIZI	34

PARTE 1A - LAVORI A CANONE	34

PARTE 2A – LAVORI A MISURA	42

CAPITOLO 5	48

NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	48

CAPITOLO 6°	51

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI A MISURA ED IN ECONOMIA	51

GENERALITÀ

Queste norme tecniche d’appalto prestazionali si riferiscono specificamente ai seguenti lavori e servizi:

Lavori a canone: manutenzione della segnaletica orizzontale

Lavori a misura: segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione, interventi di segnaletica verticale, segnaletica orizzontale su piste Viacard e Telepass

Le organizzazioni SAT coinvolte nella gestione dei lavori e servizi per le manutenzioni della rete in esercizio sono, salvo diversa indicazione contrattuale:

| Controllo ed approvazione dei materiali | laboratori esterni |
| --- | --- |
| Misurazioni e rilievi ad alto rendimento | laboratori esterni |
| Programmazione temporale degli interventi | D.L. = Direzione Lavori. |
| Esecuzione dei servizi e lavori (tempi, verifiche locali, contabilità). | D.L. = Direzione Lavori. |
| Misura delle prestazioni | D.L. = Direzione Lavori. |

Tali attribuzioni di responsabilità valgono per tutti gli articoli delle presenti Norme Tecniche, anche se non espressamente indicate.

Le prestazioni sono richieste per i materiali costituenti i prodotti di marcatura ottenuti dopo la posa in opera; quindi sono richieste delle prestazioni durante la loro vita funzionale; in mancanza di queste prestazioni sono previste delle detrazioni.

Durante i servizi, l’Appaltatore deve attenersi all’uso dei prodotti vernicianti dichiarati alla D.L. (ad inizio lavori e servizi), operando i controlli di produzione e di messa in opera secondo il Sistema di Qualità da lui adottato.

La D.L. della Committente possono predisporre ed effettuare in ogni momento, in cantiere di stesa, o successivamente, in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, prelievi, controlli, misure e verifiche, sia sui materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale che sul prodotto finito.

# CAPITOLATO SPECIALE

# CAPITOLO 1°

# LAVORI A CANONE

### PARTE 1A - NORME TECNICHE SEGNALETICA ORIZZONTALE

PREMESSA

La segnaletica orizzontale da utilizzare come guida ottica presente sul tracciato autostradale ed impiegante materiali con formulazioni e tipologie applicative diverse, deve soddisfare a precise richieste comportamentali e prestazionali in funzione del suo posizionamento.

La classificazione per livelli applicativi indirizza all'uso preciso dei materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale le cui proprietà rispondono a differenti standard di sicurezza.

Pertanto l'impiego di un materiale viene individuato in base a determinate condizioni: nebbia, pioggia, neve, galleria, andamento planoaltimetrico del tracciato presenti nella zona in cui si deve operare.

L’Appaltatore può proporre in qualsiasi momento soluzioni segnaletiche equivalenti in termini di risultati con impiego di materiali innovativi, che la Committente si riserva di accettare.

Resta salva la facoltà del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di apportare sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attività, , concordato con l'Appaltatore senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta.

La Direzione Lavori inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in orario notturno, prefestivo e festivo, in doppi o tripli turni giornalieri.

STANDARD GENERALI

Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzare deve essere conforme a quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992, dal Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n° 495 del 16/12/92, dal D.P.R. 16 settembre 1996 n°610, dalle successive modifiche ed integrazioni, e dai disegni esecutivi allegati al presente Capitolato Speciale.

  - Certificazione di Qualità

I materiali da impiegare nelle lavorazioni, devono essere forniti da Produttori in possesso di certificazione di qualità ISO 9002.

Le verifiche di rispondenza, in conformità a quanto previsto dalle Norme UNI EN ISO 9002/94, devono essere certificate da Enti riconosciuti dalla Committente, in conformità alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30.05.1996) e successive modifiche ed integrazioni.

La qualità dei materiali deve essere comunque verificata tutte le volte che il Committente lo riterrà necessario ed in qualsiasi fase della produzione e/o realizzazione dei lavori.

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

I materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono classificati nel seguente modo:

A)  Pitture:

Possono essere di due tipi:

1 - idropitture con microsfere di vetro postspruzzate;

La pittura deve essere costituita da una miscela di resina e plastificanti, pigmenti e materiali riempitivi il tutto contenuto in una sospensione a base d'acqua.

2 - pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate e postspruzzate;

La pittura deve essere costituita da una miscela di resine e plastificanti, da pigmenti e materiali riempitivi, da microsfere di vetro; il tutto disperso in diluenti e solventi idonei.

B)  Termoplastico:

Il materiale termoplastico deve essere costituito da una miscela di resine idrocarburiche sintetiche plastificate con olio minerale, da pigmenti ed aggregati, da microsfere di vetro, premiscelate e postspruzzate, da applicare a spruzzo e/o per estrusione a caldo.

C)  Materiali preformati:

I materiali preformati possono essere di tre tipi:

1 - per applicazioni provvisorie;

2 - per applicazioni poco sollecitate

3 - per applicazioni altamente sollecitate

I materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono distinti in tre livelli d’applicazione così di seguito riportati:

1° LIVELLO:

APPLICAZIONI PROVVISORIE O PER ZONE POCO SOLLECITATE (PROVVISORIO, EMERGENZA, FUORI STAGIONE, CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE).

  - 1° LIVELLO prodotti di tipo A-B

Da impiegare per applicazioni provvisorie o per zone poco sollecitate (provvisorio, emergenza, fuori stagione, condizioni atmosferiche avverse).

Con questi materiali possono essere realizzati i seguenti lavori:

- segnaletica per piccoli tratti (rappezzi).

- segnaletica su pavimentazioni da ricoprire (strato di binder).

- segnaletica interna agli svincoli.

- segnaletica inerente le intersezioni esterne.

- segnaletica interna alle aree di servizio.

- segnaletica interna alle aree di parcheggio.

- segnaletica informativa delle colonnine SOS

- segnaletica piste Viacard – Telepass.

- zebrature.

- zebrature imbocchi gallerie

- fascioni d’arresto.

- scritte, frecce e simboli.

- piste d’accelerazione e di decelerazione.

- ripasso striscia margine sinistro.

- ripasso striscia margine destro in autostrade prive di corsie d’emergenza

- semiellissi in zone antinebbia

2° LIVELLO:

APPLICAZIONI DI ROUTINE.

  - 2° LIVELLO prodotti di tipo B

Per applicazioni di routine.

Con questi materiali possono essere realizzati i seguenti lavori:

- segnaletica per la delimitazione delle corsie autostradali in condizioni normali.

- doppia bianca svincoli.

- piste d’accelerazione e di decelerazione.

3° LIVELLO:

APPLICAZIONI PARTICOLARI

  - 3° LIVELLO prodotti di tipo B-C

Per applicazioni particolari.

Con questi materiali possono essere realizzati i seguenti lavori:

Tipo C 1

- segnaletica in entrata ed uscita cantieri di lunga durata.

Tipo C 2

- margine sinistro della carreggiata

- margine destro della carreggiata senza emergenza

- zebrature

Tipo C 3

- strisce discontinue

- margine destro con emergenza

- scritte, frecce e simboli.

- fascioni d’arresto.

- linea d’arresto in presenza del segnale dare precedenza.

STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

Vengono di seguito definiti i requisiti, in base a quanto previsto dalla normativa UNI EN 1436, ai quali tutti i prodotti, impiegati nei lavori di segnaletica orizzontale, devono ottemperare per tutta la loro vita funzionale.

Valori minori a quelli richiesti sono considerati insufficienti per il mantenimento degli standard di sicurezza previsti.

La segnaletica orizzontale deve essere efficiente fin dalla posa in opera e questa, in termini di visibilità notturna, antiscivolosità ecc. deve essere mantenuta per tutta la vita funzionale prevista.

Gli standard prestazionali richiesti sono:

- Colore;

- Visibilità notturna (Retroriflessione);

- Visibilità notturna media di lotto (Indicatore di qualità ISEGN)

- Resistenza al derapaggio;

- Tempo d’essiccazione.

  - Colore

Il colore, dei materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale, è la sensazione cromatica percepita dall'osservatore; viene definito mediante le coordinate di cromaticità riferite al diagramma colorimetrico standard CIE 1931.

I colori dei prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C devono rientrare, per tutta la loro vita funzionale, all'interno delle zone determinate dai vertici delle regioni di cromaticità rilevate secondo le metodologie di cui al successivo art. 8, e riportati nella tabella seguente:

| Colore | Vertici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bianco | X | 0.355 | 0.305 | 0.285 | 0.335 |
|  | Y | 0.355 | 0.305 | 0.325 | 0.375 |
| Blu | X | 0.078 | .0,150 | .0,210 | 0.137 |
|  | Y | 0.171 | .0,220 | .0,160 | 0.038 |
| Giallo – classe Y1 | X | 0.443 | 0.545 | 0.465 | 0.389 |
|  | Y | 0.399 | 0.455 | 0.535 | 0.431 |
| Giallo – classe Y2 | X | 0.494 | 0.545 | 0.465 | 0.427 |
|  | Y | 0.427 | 0.455 | 0.535 | 0.483 |
| Illuminante normalizzato D65 (ISO/CIE 10526). |  |  |  |  |  |
| Geometria di lettura: 45°/0°; illuminazione a (455)° e misurazione a (00)° |  |  |  |  |  |
| Nota: per il giallo le classi Y1 e Y2 sono intese per segnaletica permanente e temporanea. |  |  |  |  |  |

  - Visibilità notturna e visibilità notturna media di lotto

La visibilità notturna della segnaletica orizzontale è determinata dall'illuminazione artificiale della segnaletica stessa e viene definita dal valore del coefficiente di luminanza retroriflessa RL.

Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa RL, rilevato secondo le metodologie di cui al successivo art. 8, deve essere per i prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C e per tutta la loro vita funzionale, di:

| Tipo Materiale |  | Coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL mcd.lux-1.m-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente |  |  |
| A-B | Bianco | RL ≥ 110 |
| A-B | Giallo | RL ≥ 90 |
| C | Bianco | RL ≥ 110 |

La Visibilità notturna media di lotto (Indicatore di Qualità ISEGN) è determinata dalla diffusione dei diversi livelli di qualità della retroriflettenza notturna rilevati con macchina ad alto rendimento lungo tutta la striscia di margine destra, e le strisce longitudinali discontinue (tratteggiate) di competenza del lotto appaltato, con esclusione dei tratti in galleria.

L’Indicatore di Qualità ISEGN prevede che la segnaletica permanente di tipo A e B venga classificata in livelli decrescenti con le modalità ed i valori di cui al seguente schema:

INDICATORE ISEGN

| 1. INDICATORE | : ISEGN |
| --- | --- |
| 1.1 Nome dell’indicatore | :QUALITÀ DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE |
| 1.2 Descrizione | : Validità della guida ottica alla percezione del tracciato stradale, specialmente di notte o in condizioni di ridotta visibilità (pioggia o nebbia), correlata alla somma delle percentuali cumulate nei livelli di qualità di striscia, che sono nelle diverse classi di misura, escluse quelle sotto E, secondo la formula che segue: ISEGN =%A+3/4%B+1/2%C+1/4%D |
| 1.3 Unità dell’indicatore | : da 0 a 100 |
| 1.4 Rete considerata | : LOTTI della rete autostrade // per l’italia S.p.A. |
| 1.5 Livelli di qualità | : I : 80 ISEGN 100 OTTIMO |
|  | : II : 60 ISEGN < 80 BUONO |
|  | : III : 40 ISEGN < 60 DISCRETO |
|  | : IV : 20 ISEGN < 40 SUFF. |
|  | : V : 0 ISEGN < 20 INSUFF. |
| 1.6 Utilizzazione | Manutenzione |
| 1.7 Grado di priorità dell’indicatore (obbligatorio/suggerito/facoltativo) | : Obbligatorio |
| 1.8 Categoria dell’indicatore | : Stato dell’infrastruttura |
| 2. PARAMETRO DI RIFERIMENTO |  |
| 2.1 Apparecchio o sistema di misura | : Retroriflettometro semovente ad alto rendimento |
| 2.2 Tipo di misura | : continua (vedi modalità per la misura di RL) |
| 2.3 Unità di misura | : millicandele Lux-1/m2 (RL) |
| 2.4 Opera, sezione o tratto a cui si riferisce | : Dati puntuali rispetto al totale (%) |
| 2.5. Classifica dei livelli di misura | : A 250 R MOLTO BUONO : B 150 R < 250 BUONO : C 100 R < 150 DISCRETO : D 50 R < 100 SUFFICIENTE : E R < 50 CARENTE |

  - Resistenza al derapaggio (SRT)

La segnaletica orizzontale deve possedere nelle sue caratteristiche una resistenza allo slittamento dovuto al contatto tra il pneumatico ed il prodotto segnaletico in condizioni sfavorevoli.

Il valore minimo, rilevato secondo le metodologie di cui al successo art. 8, deve essere per i prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C e per tutta la loro vita funzionale di:

| Classe | Valore SRT minimo |
| --- | --- |
| S1 | SRT |
| Nota: SRT (British portable Skid Resistance Tester). |  |

  - Tempo d’essiccazione

Il tempo d’essiccazione rilevato secondo le metodologie di cui al successivo art. 8, deve rientrare nei tempi di seguito indicati.

    - pitture

La pittura applicata sulla superficie autostradale (manto bituminoso, manto bituminoso drenante, manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell'aria compresa tra +10°C e +40°C ed umidità relativa non superiore al 70% deve asciugarsi entro 15 minuti dall'applicazione.

Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

Le idropitture devono essere impiegate con una temperatura dell'aria superiore a 10° e con un’umidità relativa inferiore a 80%.

    - termoplastico

La pittura applicata sulla superficie autostradale (manto bituminoso, manto bituminoso drenante, manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell'aria compresa tra +10°C e +40°C ed umidità relativa non superiore al 70% deve solidificarsi entro 30 secondi per lo spruzzato ed entro 180/240 secondi per l'estruso dall'applicazione.

Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

Il tempo d’essiccamento viene controllato il laboratorio secondo la norma ASTM D 711-55.

In presenza di superfici umide e/o con umidità relativa superiore al 70%, a discrezione della D.L. e/o per motivi di sicurezza del traffico, l'applicazione della segnaletica deve essere preceduta da una fase d’asciugatura della pavimentazione (termoriscaldatura) al fine di garantire una perfetta adesione del prodotto.

    - materiali preformati

La completa essiccazione del primer, al fine di facilitare l'adesione del prodotto alla pavimentazione, deve avvenire entro 15 minuti dall'applicazione.

Dopo la rullatura, i materiali preformati devono essere immediatamente trafficabili.

TOLLERANZE

Le tolleranze ammesse sono le seguenti:

  - Colore

Non sono ammessi valori al di fuori delle zone colorimetriche prescritte all'art. 3.1.

  - Visibilità notturna e visibilità notturna media di lotto

Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all'art. 3.2.

  - Resistenza al derapaggio

Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all'art. 3.3.

  - Tempo d’essiccazione

Pitture

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all'art. 3.4.1 è di + 5 minuti.

Termoplastico

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all'art. 3.4.2 è di + 10 secondi per lo spruzzato e di +60 secondi per l'estruso.

Materiali preformati

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all'art. 3.4.3 è di + 5 minuti.

MATERIALI PREFORMATI

I materiali preformati possono essere costituiti da laminati elastoplastici, autoadesivi costituiti da polimeri d’alta qualità, contenenti microgranuli di materiale speciale ad alto potere antisdrucciolo, di pigmenti stabili nel tempo e con microsfere di vetro o di ceramica con ottime caratteristiche di rifrazione ed ad elevata resistenza all'usura o da altre tipologie di materiali (termoplastici, ecc.).

Devono essere inoltre impermeabili, idrorepellenti, antiderapanti, resistenti alle soluzioni saline, alle escursioni termiche, all'abrasione e non deve scolorire al sole.

L'Appaltatore acquisterà i materiali per conto della Committente, ed allo stesso verranno rimborsati come anticipazione di somme.

  - Posa in opera

I materiali preformati devono essere facilmente applicabili su qualunque tipo di superficie: manto bituminoso drenante o meno, manti in cemento.

La scelta del materiale, tipo C2 o C3, incassato su pavimentazione nuova o applicato su pavimentazioni esistenti, deve essere effettuata in base alla vita funzionale prevista del manto bituminoso.

Potranno essere posti in opera mediante i procedimenti seguenti:

incassandoli in pavimentazioni nuove ad addensamento non ancora completamente ultimato e con temperatura compresa tra i 50° e i 70°.

potrà essere effettuata, se ordinata dalla D.L., anche su pavimentazioni realizzate già da tempo, riscaldando la superficie d’incasso con idonea attrezzatura munita di lampade a raggi infrarossi in grado di riscaldare il supporto alle temperature sopra indicate.

L'incasso in entrambi i modi deve essere realizzato con l'impiego di un rullo costipatore, a ruote metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L.

su pavimentazioni esistenti, preventivamente pulite, utilizzando del primer per facilitarne l'adesione. Prima di applicare il materiale preformato il primer deve essere completamente essiccato. Dopo l'applicazione deve essere pressato con l'impiego di un rullo costipatore, a ruote metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L.

L'applicazione dei materiali preformati deve avvenire con l'impiego d’idonea attrezzatura, approvata dalla D.L., automatica e semovente dotata di puntatore regolabile, rulli di trascinamento del laminato e lame da taglio comandate automaticamente.

Le frecce, le lettere e le zebrature saranno posate manualmente e successivamente sottoposte a rullatura.

VITA FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Durante il periodo della vita funzionale l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese a tutti i ripristini e rifacimenti che si rendono necessari a causa della carenza anche di una delle caratteristiche richieste, dovrà comunque garantire una frequenza minima di ripasso come sotto indicato:

| Margine sinistro piattaforma autostradale | 12 mesi |
| --- | --- |
| Frecce direzionali | 12 mesi |
| Iscrizioni | 12 mesi |

La frequenza minima sulle frecce ed iscrizioni sarà derogata dalla D.L. in caso di utilizzo di materiali preformati e/o termocolati.

INFORMATIVA COLONNINE SOS

Al fine di aumentare la sicurezza degli utenti quando necessitano di una richiesta di soccorso, e per evitare una prolungata e pericolosa percorrenza della corsia d’emergenza alla ricerca della colonnina d’assistenza, deve essere indicata, nella stessa corsia d’emergenza, la direzione corretta da seguire.

Il simbolo sarà realizzato con segnaletica orizzontale con pittura bianca a solvente postspruzzata, da collocare nella mezzeria della corsia d’emergenza ad integrazione di quanto previsto dall’art. 135 del Regolamento d’Attuazione del NCdS.

L’intervallo tra le due colonnine SOS, mediamente di 2 km, sarà suddiviso in undici tratti, iniziando con il primo pittogramma posto a 100 m dalla prima colonnina, mentre i successivi saranno realizzati ad un intervallo di 200 m, modificando opportunamente la direzione della freccia una volta superata la metà della distanza tra i due impianti di soccorso.

CONTROLLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

I controlli degli standard prestazionali dei materiali previsti all'art. 3,devono essere effettuati al fine di verificare il mantenimento dei valori richiesti.

Questi devono avvenire in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora questo non si presenti, l'avvenuto prelievo o verifica sarà comunicata dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore stesso successivamente con espressa scrittura che indichi i termini di riferimento del luogo in cui è stato effettuato il prelievo o la prova.

Il prelievo dei prodotti dovrà essere effettuato dalla Direzione dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore.

Lo stesso prelievo potrà essere effettuato da SAT in accordo e con l'assistenza della D.L.

I materiali devono essere inviati presso i laboratori esterni i quali, eseguite le prove previste, invieranno i risultati nel più breve tempo possibile alle Direzioni Lavori.

Tali verifiche saranno effettuate tutte le volte che la Committente lo riterrà opportuno.

Relativamente al regime dei controlli dell’indicatore della segnaletica ISEGN, si precisa che i rilievi previsti saranno eseguiti una volta all’anno utilizzando fornitori terzi.

Nel periodo compreso tra il 30/11 ed il 15/3 non saranno effettuati i rilievi nelle seguenti tratte se interessate da un’intensa attività di trattamento del piano viabile nell’ambito delle operazioni invernali:

Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti potranno essere eseguite in laboratorio o in cantiere con strumentazione portatile in sito e/o con macchine ad alto rendimento ad insindacabile giudizio della D.L.

Le date dei controlli saranno definite dalla D.L. e l’Impresa in contraddittorio.

Controlli in laboratorio:

Corrispondenza tra standard prestazionali e prodotto messo in opera.

Controlli con strumentazione portatile in sito:

Colore.

Visibilità notturna.

Resistenza al derapaggio.

Controlli con strumentazione ad alto rendimento:

Visibilità notturna.

Visibilità notturna media di lotto (ISEGN)

Alcuni dei controlli sopraccitati saranno a carico dell'Appaltatore, con i costi riportati all'art. 8.1.2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

  - controlli in laboratorio:

    - corrispondenza standard prestazionali/prodotto in opera

Il controllo della rispondenza tra standard prestazionali e prodotto messo in opera sarà effettuato prelevando una campionatura dalle confezioni integre del materiale da utilizzare per segnaletica orizzontale presente sul cantiere o prelevando una pari campionatura dai serbatoi delle macchine operatrici; le quantità delle singole campionature devono essere le seguenti:

Kg. 4 di pittura (A e B) per ogni colore.

Kg. 4 di diluente (se previsto).

Kg. 2 di microsfere di vetro da premiscelare.

Kg. 2 di microsfere di vetro da post-spruzzare.

n. 3 lamierini d’acciaio (dimensioni: 30 x 50 cm, spessore 0,3 mm.) su cui devono essere stati applicati i prodotti, di cui uno per l’Appaltatore.

Per i laminati elastoplastici sarà prelevata una campionatura di minimo due campioni con lunghezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,15 m, per ogni tipo di laminato, ed una confezione metallica (barattolo) dell’eventuale primer d’adesione.

I materiali prelevati dai cantieri saranno inviati ai laboratori esterni, il quale, effettuerà il controllo per ogni prodotto secondo la seguente tabella ed addebiterà il loro costo all'Appaltatore secondo il tariffario appresso indicato all’art. 8.1.2.

| Materiale | Prova | Codice |
| --- | --- | --- |
| Pitture Termoplastico | Determinazione del tempo di essiccazione (metodo per impronta) | VE 04 |
|  | Prova di abrasione tramite "Abrasimetro Erichsen tipo 317 (DBGM)" | VE 08 |
|  | Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore di luminanza di un termoplastico | VE 18/B |
|  | Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore di luminanza di un termoplastico | VE 18/B |
| materiali preformati | Prova di abrasione tramite "Abrasimetro Erichsen tipo 317 (DBGM)" | VE 08 |
|  | Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore di luminanza di una pittura | VE 18/A |

    - tariffario costo prove di laboratorio

Il costo delle prove di corrispondenza soprascritte, sarà addebitato ai richiedenti secondo il tariffario "Costo prove" di cui al presente articolo.

| PROVE SUI MATERIALI DA UTILIZZARE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod. | Prova | Metodo | € |
| VE01 | Determinazione della massa volumica | ASTM D1475-90 | 26,00 |
| VE01a | Densità termoplastico (Pesata idrostatica) | CNR BU n° 40/73 | 26,00 |
| VE04 | Determinazione del tempo di essiccazione (metodo per impronta) | ASTM D1640-83 | 18,00 |
| VE05 | Prova di aderenza al supporto | ASTM D4541-89 | 24,00 |
| VE06 | Determinazione dello spessore del film secco applicato su supporto (metodo distruttivo) | ASTM D4138-88 | 13,00 |
| VE07 | Determinazione dello spessore del film secco applicato su supporto (metodo non distruttivo) | ASTM D1186-87 | 11,00 |
| VE08 | Prova di abrasione tramite "Abrasimetro Erichsen tipo 317 (DBGM)" | Metodologia Autostrade | 30,00 |
| VE09 | Determinazione del contenuto di Titanio (IV) diossido | UNI EN 12802:2001 Appendice C | 37,00 |
| VE11 | Determinazione del residuo non volatile | ASTM D2832 | 22,00 |
| VE11/A | Determinazione del contenuto di solidi | UNI EN 12802:2001 Appendice A | 22,00 |
| VE11/B | Determinazione del contenuto di legante nella pittura | UNI EN 12802:2001 Appendice B | 22,00 |
| VE11/C | Determinazione del contenuto di legante nel termoplastico | UNI EN 12802:2001 Appendice G | 22,00 |
| VE12/A | Determinazione quantitativa delle microsfere di vetro nelle pitture | UNI EN 12802:2001 Appendice F | 17,00 |
| VE12/B | Determinazione quantitativa delle microsfere di vetro nel termoplastico | UNI EN 12802:2001 Appendice H | 17,00 |
| VE13/A | Analisi granulometrica delle microsfere di vetro (fuso 1) | ASTM D1214-89 | 110,00 |
| VE13/B | Analisi granulometrica delle microsfere di vetro (fuso 2) | ASTM D1214-89 | 110,00 |
| VE13/C | Analisi granulometrica delle microsfere di vetro (fuso 3) | ASTM D1214-89 | 110,00 |
| VE15 | Determinazione della sfericità delle microsfere di vetro | ASTM D1155-89 | 19,00 |
| VE17 | Determinazione della quantità di vernice applicata in sito (escluso prelievo) | Metodologia Autostrade | 24,00 |
| VE18/A | Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore di luminanza di una pittura | UNI EN 1871:2002 Appendice A | 38,00 |
| VE18/B | Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore di luminanza di un termoplastico | UNI EN 1871:2002 Appendice E | 38,00 |
| VE20 | Prove colorimetriche e fotometriche su pellicole catadiottriche | LCPC45 4/7/90-CNR85,ASTM D2244/90 | 45,00 |
| VE21 | Determinazione dell'aderenza al supporto di pellicole catadiottriche | ASTM D4541/89 | 24,00 |
| VE23 | Prova di corrosione in nebbia salina su supporti trattati con protettivi (ogni 60minuti di trattamento) | DIN 50021 ; ASTM B117-73 | 26,00 |
| VE24/B | Prova di corrosione in nebbia su elementi catadiottri per S.V. | G.U. n.106 09/05/1995 cap.4 p.to 4.6.2 | 26,00 |
| VE25 | Indice di retroriflessione di una pellicola retroriflettente (segnaletica verticale) | DIN 67520 , UNI EN 1436:2004 , G.U. n° 106/95 | 54,00 |
| VE26 | Determinazione del punto di rammollimento di un termoplastico | UNI EN 1871:2002 Appendice F | 44,00 |
| VE27 | Misura della resistenza di attrito radente con apparecchio portatile a pendolo | CNR BU n° 105 15/03/85 | 31,00 |
| VE28 | Misura apparente del Ph a T=25° C. | ASTM D4613/90 | 23,00 |
| VE29 | Indice di rifrazione delle microsfere di vetro | UNI EN 1423:2004 Appendice A | 44,00 |

    - numero controlli

Dovranno essere eseguiti minimo 4 controlli annui (cadenza minima 1 controllo trimestrale).

  - Controlli con strumentazione portatile in sito:

    - colore

I controlli delle coordinate tricromatiche verranno eseguiti, come previsto dall’allegato C della UNI 1436, con uno strumento dotato di una sorgente luminosa avente una distribuzione spettrale del tipo D65, come definito dalla norma ISO 10526.

La configurazione geometrica di misura da impiegare deve essere la 45°/0°, con un angolo d’illuminazione di 45°±5° e un angolo di osservazione di 0°±10°.

Gli angoli s’intendono misurati rispetto alla normale alla superficie della segnaletica.

La superficie minima misurata deve essere di 5 cm².

Per delle superfici molto rugose, la superficie di misurazione deve essere superiore a 5 cm², ad esempio 25 cm².

Il valore delle coordinate tricromatiche deve essere determinato, in funzione della tipologia della segnaletica e più precisamente:

a) Linee longitudinali

Ogni singola verifica deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto stradale scelto per il controllo, in punti diversi, e più precisamente nell’intervallo decorrente tra la corsia di accelerazione precedente il luogo dell’accertamento e quella di decelerazione immediatamente successiva.

In ogni sondaggio devono essere effettuate minimo tre letture dei valori delle coordinate cromatiche.

b) Simboli

Per ogni simbolo, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla media di minimo cinque letture.

c) Lettere

Per ogni lettera, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla media di minimo tre letture.

d) Linee trasversali

Per ogni striscia trasversale, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla media di minimo cinque letture.

    - visibilità notturna

I controlli dei valori di retroriflessione verranno eseguiti con apparecchi, sia manuali che ad alto rendimento, che utilizzino la geometria stabilita dalla UNI EN 1436 allegato B, con le seguenti principali caratteristiche:

| - angolo d’osservazione α = 2,29° ± 0,05°; |  | - angolo d’illuminazione ε=1,24° ± 0,05°; |
| --- | --- | --- |
| - altezza osservatore rispetto al piano stradale 1,20 m; |  | - distanza visiva simulata 30 m; |
| - altezza proiettori rispetto dal piano stradale 0,65 m; |  | - illuminante A normalizzato come definito nella ISO 10526; |
| - superficie minima di misurazione 50 cm2; | \ |  |

Il valore di retroriflessione deve essere determinato, in funzione della tipologia della segnaletica e delle condizioni della superficie stradale come previsto nella UNI EN 1436 allegato B e più precisamente:

a) Linee longitudinali

Ogni singola verifica deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto stradale scelto per il controllo, in punti diversi, e più precisamente nell’intervallo decorrente tra la corsia di accelerazione precedente il luogo dell’accertamento e quella di decelerazione immediatamente successiva.

In ogni sondaggio devono essere effettuate minimo dieci letture dei valori di retroriflessione.

b) Simboli

Per ogni simbolo, il valore di retroriflessione, sarà dato dalla media di minimo tre letture.

c) Lettere

Per ogni lettera, il valore di retroriflessione, sarà dato dalla media di minimo tre letture.

d) Strisce trasversali

Per ogni striscia trasversale, il valore di retroriflessione, sarà dato dalla media di minimo dieci letture.

e) Frecce direzionali

Per ogni freccia direzionale sulla piattaforma, il valore di retroriflessione, sarà dato dalla media di minimo dieci letture, mentre per quelle di rientro e all’interno delle pertinenze (stazioni, adp ecc.) il valore di retroriflessione, sarà dato dalla media di minimo cinque letture.

    - resistenza al derapaggio

I controlli dei valori di resistenza al derapaggio (aderenza) verranno eseguiti con l'apparecchio "Skid Tester Resistance", come previsto nella UNI EN 1436 allegato D, consistente in un pendolo oscillante accoppiato ad un cursore di gomma nella sua estremità libera.

Lo strumento in oggetto rileva la perdita d’energia del pendolo, causata dalla frizione del cursore in gomma su una data area del segnale orizzontale, con risultato espresso in unità SRT.

Il valore di resistenza al derapaggio sarà dato dalla media di cinque letture eseguite in ogni singolo punto scelto, nel tratto riferito ai rapportini giornalieri, se i valori rilevati non differiscono di più di tre unità; altrimenti devono essere effettuate misure successive finché si otterranno cinque valori che non differiscono di più di tre unità.

    - numero controlli

I controlli relativi al colore e al derapaggio saranno eseguiti a discrezione della D.L. per il tramite di un laboratorio esterno.

I controlli, relativi alla visibilità notturna, eseguiti direttamente dalla D.L., devono essere eseguiti con la seguente metodologia.

Per ogni periodo, individuato convenzionalmente dalle date di pagamento dei “canoni” dei lavori (31/03, 30/06, 30/09 e 31/12) dovranno essere eseguiti minimo 10 rilievi per la tratta in esercizio con le modalità riportate all'art. 8.2.2.

Qualora nel periodo di riferimento siano stati eseguiti lavori di scarsa rilevanza sia economica che quantitativa, (periodo invernale), i rilievi dovranno essere effettuati per verificare il mantenimento della qualità dei prodotti di segnaletica orizzontale in zone già sottoposte a controllo.

In base ai risultati acquisiti sui 10 rilievi, qualora vi siano delle risposte negative, con valori <110 mcd.lux-1m-2, si dovranno eseguire dei rilievi aggiuntivi come riportato nella seguente tabella:

| N° Rilievi | Rilievi <110 mcd.lux-1m-2 |  | Rilievi aggiuntivi |  | Totale rilievi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0 |  | 10 |  |
| 10 | 2 | 3 |  | 13 |  |
| 10 | 3 | 4 |  | 14 |  |
| 10 | 4 | 5 |  | 15 |  |
| 10 | =>5 | 10 |  | 20 |  |

La D.L. potrà effettuare un numero di rilievi maggiore di quello indicato per poter valutare l'efficienza della segnaletica orizzontale con un campione il più ampio possibile.

  - Controlli con strumentazione ad alto rendimento:

    - visibilità notturna

I controlli verranno eseguiti dalla Concedente ANAS, o con l'ausilio di Imprese specializzate ritenute idonee dal Committente, in accordo e con l'assistenza della D.L. impiegando un automezzo ad alto rendimento che misura automaticamente e ad una velocità sostenuta il coefficiente di luminanza retroriflessa dei materiali per segnaletica orizzontale presenti sulla carreggiata autostradale.

Tali mezzi, tipo ECODYN, costruito dalla Società Vectra su licenza del Laboratoire des Ponte set Chaussees o similari, devono impiegare un’apparecchiatura di lettura con geometria stabilita dalla UNI EN 1436 allegato B, avente le caratteristiche principali riportate all’art. 8.2.2.

I valori della visibilità notturna devono essere rilevati in continuo con un intervallo di 40 cm, e devono essere restituiti con un valore medio ogni 50 metri, al fine del calcolo di cui all’art. 8.3.2.1

Tali rilievi potranno essere effettuati sulle strisce longitudinali continue e discontinue.

Il rispetto dello standard richiesto,110 mcd.lux-1.m-2, sarà verificato, a discrezione della Committente, applicando le seguenti due metodologie:

- Tratta autostradale: Verifica del valore medio puntuale rilevato sulla tratta autostradale e restituito ogni 50m.

- Segmento tratta autostradale minimo 20 km:La Committente si riserva di suddividere le tratte autostradali in più segmenti con lunghezza variabile da 20 a 80 km, in cui verificare la presenza del valore standard sul 90% di ciascun segmento.

Le date dei controlli saranno definite dalla D.L. in contraddittorio con l’impresa.

    - visibilità notturna media di lotto (ISEGN)

Il controllo dell’indicatore ISEGN verrà eseguito con l'ausilio d’Imprese specializzate ritenute idonee dal Committente, in accordo e con l'assistenza della D.L. impiegando gli stessi automezzi ad alto rendimento di cui al punto precedente.

      - dati puntuali

La serie di dati puntuali sia della striscia di margine destro che delle strisce longitudinali discontinue (tratteggiate) di competenza del lotto appaltato (valori di luminanza retroriflessa campionati con il passo di misura scelto al punto 8.3.1) verrà elaborata con specifico programma di calcolo, che, escludendo i tratti ricadenti in galleria, nelle deviazioni e nelle barriere autostradali, distribuisce nelle varie classi di qualità,vedi art.3.2, determinandone le rispettive percentuali.

Successivamente il valore dell’indicatore ISEGN. sarà determinato, escludendo i valori della classe di qualità E, con la seguente formula:

ISEGN =%A+3/4%B+1/2%C+1/4%D

Il valore dell’Indice di Qualità ISEGN risultante dalla media ponderata delle due misurazioni effettuate nei rispettivi semestri dell’anno contrattuale, costituirà la soglia con cui sarà valutata la prestazione dell’Appaltatore.

    - numero controlli

Visibilità notturna

Il numero dei controlli relativi all’indice di visibilità notturna, minimo annuo di due controlli, è a discrezione della Committente.

    - Collaudo lavori

Nel trimestre precedente il termine contrattuale, al fine di verificare che i livelli qualitativi della segnaletica siano rispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, il numero dei controlli relativi all’indice della visibilità notturna sarà incrementato del 50% per le verifiche effettuate con strumentazione portatile in sito (pertanto dovranno essere eseguiti minimo 15 rilievi per ogni tratta amministrativa) e l’ultimo rilievo per quanto riguarda l’indicatore ISEGN dovrà essere effettuato in questo periodo.

Nel caso in cui l’ultimo trimestre contrattuale cada interamente o in parte nel periodo dal 30/11 al 31/3, in cui i rilievi sono sospesi per l’attività invernale, i controlli dovranno essere anticipati.

Conseguentemente l’ultima rata di canone ed il saldo contrattuale, potranno essere spostati fino a due mesi dopo la scadenza contrattuale per consentire all’Appaltatore di ripristinare i tratti risultati non in regola.

Oltre al rifacimento della segnaletica, dovranno essere applicate le detrazioni previste agli artt. 22 e 26.

Nel caso in cui l’Appaltatore non esegua i ripristini previsti, questo comporterà, oltre alle detrazioni di cui sopra, anche un’ulteriore detrazione forfetaria di € 50.000,00=.

ESECUZIONE DEI LAVORI

  - Norme generali

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale devono essere accuratamente pulite in modo da essere liberate da ogni impurità in grado di nuocere all'adesione dei materiali impiegati. E' vietata l'eliminazione di tracce d’olio o grasso per mezzo di solventi.

L'applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere effettuata, con mezzi meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione.

La posa in opera dei materiali per segnaletica orizzontale deve essere eseguita secondo i tracciati, le figure e le scritte preesistenti o stabiliti dalla Direzione Lavori.

Comunque l'Appaltatore è tenuto a propria cura e spese, ad effettuare la rimozione ed il rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti ecc.).

I materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun caso, il colore della sottostante pavimentazione.

  - Velocità di progetto

Le strisce longitudinali discontinue che servono per separare le corsie di marcia devono avere una larghezza minima di 15 cm e, in conseguenza della velocità di progetto del tronco o del tratto autostradale su cui ricadono di tipo A .

  - Ripassi segnaletica orizzontale

Nell'eseguire lunghi ripassi di segnaletica orizzontale, non si terrà conto dell'esistenza dei tratti di segnaletica su nuova pavimentazione se gli stessi sono uguali od inferiore a Km due, proseguendo con continuità.

Pertanto la vita funzionale della segnaletica orizzontale eseguita in precedenza, su detti tratti, viene a decadere.

Al fine di limitare il numero degli interventi di ripasso, questi si dovranno programmare tra le localizzazioni fisiche della carreggiata (inizio e termine autostrada o tratta di competenza, stazioni, barriere, aree di servizio o di parcheggio od interconnessioni) più vicine, a monte ed a valle, in cui ricadono gli interventi stessi.

  - Rimozione di segnaletica

La rimozione della segnaletica orizzontale deve essere eseguita con sistemi che prevedono l'impiego di mezzi meccanici, che non modifichino la regolarità della pavimentazione, creando solchi (tipo pallinatrice), o con sistemi idrodinamici ad alta pressione per interventi sulle strisce che delimitano la piattaforma autostradale e sue pertinenze esplicitamente approvati dalla Direzione Lavori.

PERSONALE ED ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale, mezzi e attrezzature idonei, il tutto adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità e agli obblighi assunti, in particolare:

1 - macchine operatrici o autoveicoli, anche adibiti a trasporto cose, muniti delle attrezzature per l'esecuzione dei lavori:

Macchina operatrice per l'applicazione di materiale termoplastico;

Macchine traccialinee per l'applicazione dei prodotti vernicianti (idropittura e/o solvente) con dispositivo di postspruzzatura delle microsfere di vetro;

2 - Autoveicoli trasporto cose o promiscui a supporto di tutte le attività richieste;

Autoveicoli per trasporto cose;

Autoveicolo munito di gru;

Macchina per cancellatura segnaletica orizzontale (tipo pallinatrice ed idrodemolitrice );

3 - serie completa di segnaletica necessaria per cantieri fissi, rami di svincolo, cantieri mobili e pertinenze con riferimento alle figure del "Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e l’esecuzione di lavori in autostrada" ed. Marzo 2009 per autostrade a due, tre e quattro corsie.

4 - serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri di lavoro per le autostrade a tre o quattro corsie prive della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 3.113 del 12 Luglio 1996, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002;

5 - serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri di lavoro in lento movimento sulla "corsia di marcia lenta"  per le autostrade a tre o quattro corsie prive della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 409 del 24 Febbraio 1997, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002;

6 - personale tecnico, di provata capacità, suddiviso in squadre operative autonome, costituite da un minimo di tre persone, dotate d’utensili e piccole attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore dovrà assicurarsi dell’osservanza da parte dei suoi lavoratori, al fine di aumentarne la sicurezza, delle norme e prescrizioni riportate nel “Sommario delle norme per l’esecuzione degli interventi (attività) e lavori in autostrada” ed. Marzo 2009.

L'Appaltatore dovrà certificare la rispondenza delle macchine, da impiegare per l’esecuzione dei lavori, alla DIRETTIVA MACCHINE (DPR 459/96 - marchio CE).

I mezzi d'opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in conformità all'ex art. 58 D.Leg.vo n. 285 del 30 aprile 1992, devono comunque:

essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la circolazione su strade e autostrade;

avere l'aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente Capitolato ed essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero competente.

essere macchine operatrici o autoveicoli (anche se trasporto cose) adibiti a porta attrezzi;

Tutte le macchine operatrici da impiegare nell’esecuzione delle lavorazioni devono essere accettate dal Committente e tale accettazione, sarà condotta sulla base dei documenti e delle modalità che verranno specificati dal Committente.

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall'Appaltatore devono comunque essere in grado di eseguire tutte le lavorazioni richieste a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionanti e sempre in buone condizioni.

Le macchine operatrici, ritenute idonee, saranno munite d’autorizzazione scritta rilasciata dal Committente per poter accedere in autostrada.

# CAPITOLO 2°

# LAVORI A MISURA

PREMESSA

Resta salva la facoltà del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di apportare sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attività,vedi art. n° 17, concordato con l'Appaltatore senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta.

La Direzione Lavori inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in orario notturno, prefestivo e festivo, in doppi o tripli turni giornalieri.

LAVORI A MISURA

Le attività compensate a misura previste nel presente Capitolato Speciale, determinate in base all’Elenco Prezzi di cui al Capitolo n° 7, riguardano le seguenti categorie di lavoro:

Segnaletica Orizzontale

Fornitura in opera di segnaletica orizzontale, di qualsiasi tipologia, su nuova pavimentazione

Fornitura in opera di termocolato plastico per la realizzazione di microcumoli su segnaletica esistente con microsfere di vetro premiscelate e postspruzzate.

Fornitura in opera di termocolato plastico per la realizzazione di microcumoli su segnaletica esistente, per la delimitazione delle piste Telepass, con microsfere di vetro premiscelate e postspruzzate.

Fornitura in opera di pittura e/o idropittura con microsfere di vetro premiscelate e/o postspruzzate, per la delimitazione delle piste Telepass e Viacard.

Segnaletica Verticale

Riparazioni ed operazioni per la manutenzione della segnaletica verticale.

### PARTE 1A – SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

  - Microcumoli – Piste Telepass Viacard

Per le caratteristiche dei materiali da impiegare, gli standard prestazionali, la vita utile, i controlli della segnaletica per la realizzazione dei microcumoli e delle piste Telepass e Viacard, valgono le prescrizioni riportate dall’art. 1 all’art. 9.

Gli schemi, forme, dimensioni e colori delle piste devono essere quelli riportati nel fascicolo “VPT 2005 – Segnaletica di indicazione delle modalità di pagamento - ed. 05/08/2005” allegato.

  - Segnaletica su nuova pavimentazione

Per le caratteristiche dei materiali da impiegare, gli standard prestazionali i controlli della segnaletica su nuova pavimentazione, valgono le prescrizioni riportate dall’art. 1 all’art. 9.

Il tracciamento e la successiva realizzazione di segnaletica su nuova pavimentazione dovrà essere eseguita applicando le figure e gli alfabeti prescritti nel Regolamento d’esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo i tracciati, le figure e le scritte preesistenti o stabiliti dalla Direzione Lavori.

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale devono essere accuratamente pulite in modo da essere liberate da ogni impurità in grado di nuocere all'adesione dei materiali impiegati, l'applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere effettuata, con mezzi meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione.

Comunque l'Appaltatore è tenuto a propria cura e spese, ad effettuare la rimozione ed il rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti ecc.).

I materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun caso, il colore della sottostante pavimentazione.

  - vita funzionale segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione

I valori riportati nella tabella sottostante, espressi in mesi, indicano per ogni "gruppo omogeneo manutentorio" e per ogni materiale di segnaletica orizzontale la rispettiva vita funzionale minima:

| Materiale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pitture | nuovo |  | 12 |  |
| Termoplastici | 1° livello |  |  |  |
|  | nuovo |  | 12 |  |
|  | 2° livello |  |  |  |
|  | nuovo |  | 12 |  |
|  | 3° livello |  |  |  |
|  | nuovo |  | 36 |  |
| Laminati | C1 |  | 6 |  |
|  | C2 |  |  |  |
|  | applicato sopra la pav. |  | 36 |  |
|  | inseriti nella pav. |  | 72 |  |
|  | C3 |  |  |  |
|  | applicato sopra la pav. |  | 36 |  |
|  | inseriti nella pav. |  | 72 |  |

Alla fine della vita funzionale la segnaletica orizzontale deve essere compatta ed uniforme con le dimensioni originali.

Durante il periodo della vita funzionale l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, su richiesta della D.L., a tutti i ripristini e rifacimenti che si rendono necessari a causa della carenza anche di una delle caratteristiche richieste.

### PARTE 2A - SEGNALETICA VERTICALE

PREMESSA

I lavori per le riparazioni della segnaletica verticale devono essere eseguiti con impiego d’automezzo munito di gru e d’idonea attrezzatura approvata dalla Direzione Lavori. I cartelli segnaletici devono presentare a lavori ultimati la perfetta verticalità, l'allineamento e l'angolarità prevista dagli ordini impartiti dalla Direzione Lavori.

Caratteristiche generali

  - Visibilità dei segnali

Al fine di garantire la perfetta visibilità dei segnali di giorno come di notte, in qualsiasi condizione, alla segnaletica verticale, ovunque essa sia installata, deve essere garantito uno spazio d’avvistamento privo d’ostacoli.

La distanza d’avvistamento consente al conducente di poter avvertire la presenza di un segnale, di riconoscerlo come tale e di individuarne il significato.

Le misure minime dello spazio d’avvistamento, sia di giorno sia di notte sono indicativamente:

1) Segnali di pericolo            150 m

2) Segnali di prescrizione      250 m

3) Segnali d’indicazione        250 m

Per distanze d’avvistamento minori di oltre il 20% occorre che il segnale sia preceduto da un identico segnale con pannello integrativo.

  - Distanza dalla carreggiata

La distanza tra l'estremità del cartello, lato carreggiata, ed il margine della carreggiata stessa deve essere minima 0,50 m e massima 1,00 m, fanno eccezione tutti i cartelli dello spartitraffico, quelli a sbalzo, quelli in prossimità delle gallerie, quelli in galleria, ecc. che devono essere di volta in volta esaminati dalla Direzione Lavori.

  - Altezza dalla pavimentazione

L'altezza tra il bordo inferiore del cartello e la pavimentazione deve essere minimo 1,50 m e massimo 1,70 m secondo un criterio di proporzione inversa rispetto alle dimensioni del cartello, fanno eccezione le targhe chilometriche, i cartelli per la numerazione dei cavalcavia la cui altezza deve essere di 1,70 - 1,80 m e tutti gli altri cartelli in posizioni particolari la cui altezza deve essere stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori.

L'altezza minima tra la pavimentazione e il bordo inferiore del o dei cartelli collocati al di sopra della carreggiata deve essere di 5,20 m.

In ogni modo sullo stesso itinerario deve essere rispettata un'altezza uniforme.

Qualora nello spartitraffico sia presente la rete per impedire l'attraversamento della carreggiata, i segnali devono essere collocati al disopra della rete stessa.

Installazione segnaletica

La posa in opera della segnaletica deve essere eseguita in modo tale che il segnale abbia un'inclinazione rispetto al flusso del traffico di 93°.

I segnali, collocati al di sopra della carreggiata, devono essere installati in modo tale da avere un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare di circa 3° verso il lato da cui proviene il traffico.

Devono essere situati alla giusta distanza o posizione agli effetti della visibilità e della regolarità del traffico seguendo quanto previsto nei disegni forniti dalla Direzione Lavori.

Qualora non sia possibile rispettare quanto previsto nei disegni progettuali, la nuova posizione deve essere concordata con la D.L.

Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

  - Installazione dell'impianto su terra

Si deve realizzare un blocco d’ancoraggio in calcestruzzo di cemento, classe RcK 20 Mpa, delle dimensioni minime di 0,50x0,50x0,70 m per l'installazione del tubolare in ferro di sostegno; ogni sostegno tubolare deve essere chiuso nella parte superiore con tappo di gomma o materiale plastico e deve recare al piede un'asola per l'alloggiamento dello spinotto d’ancoraggio al basamento di fondazione.

Nei casi in cui non si ritenga idonea la fondazione, per la stabilità dell'impianto, soprascritta, l'Appaltatore deve opportunamente dimensionarla assumendo le seguenti norme di riferimento:

CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 617 Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. (GU n. 47 del 26-2-2009  - Suppl. Ordinario n.27).

Tutti gli impianti segnaletici, completi di cartelli, devono essere dimensionati in modo da sopportare le sollecitazioni provocate da un vento spirante a 150 Km/h, corrispondenti a 41,66 m/s.

Detti basamenti devono essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori con l'avvertenza che tale approvazione non esonera in alcun modo l'Appaltatore stesso dalle sue responsabilità in ordine alla resistenza degli impianti.

L'approvazione preliminare da parte della Direzione Lavori deve essere condizione determinante per la corresponsione d’eventuali compensi.

Il controvento deve essere ancorato al sostegno con una particolare staffa ad una distanza dal bordo superiore del cartello pari ad un terzo dell'altezza complessiva del cartello stesso.

I controventi devono avere un'inclinazione, rispetto ai sostegni, di 30° dovranno essere sostituiti quando questi non rispettano sia l’inclinazione richiesta sia quando non sono montati su un'unica quota in testa.

Deve essere, inoltre, ripristinato sia sullo spartitraffico, sulle scarpate o in qualunque altra situazione di continuità il preesistente piano di posa.

  - Installazione dell'impianto al new jersey con foro verticale

Si deve adottare uno speciale manufatto in ferro calzante la testa del New Jersey inserendo lo spezzone tubolare, di 0,30 m diametro 48 mm, nel foro verticale esistente.

Il sostegno, diam. 60 mm in ferro, chiuso nella parte superiore con tappo di gomma o materiale plastico, deve avere nella parte inferiore due fori passanti.

Dopo averlo inserito nel bicchiere, un tubolare di ferro diam. 76 mm anch'esso preforato, deve essere unito al manufatto mediante n. 2 bulloni M12 passanti; la testa del bicchiere deve essere sigillata con silicone o materiali similari, al fine di proteggere il manufatto dalle infiltrazioni d’acqua.

Il manufatto deve essere inoltre bloccato al New Jersey, usufruendo dei fori esistenti sulle facce laterali del manufatto, mediante due bulloni con relativi prigionieri metallici, ad espansione M12 x 100; questi devono essere posizionati, uno per faccia laterale.

  - Installazione dell'impianto al new jersey con foro orizzontale

Si deve adottare uno speciale manufatto in ferro calzante la testa del New Jersey in corrispondenza del foro orizzontale esistente; il bloccaggio del manufatto alla barriera deve avvenire con una barra filettata M20 e due dadi autobloccanti, classe 8.8 tesata a 5.000 kg, usufruendo del foro passante.

La tipologia del sostegno, la posa in opera ed il serraggio tra il manufatto ed il sostegno con in cartelli deve essere come descritto all'art. 14.2.

Qualora, per motivi particolari, la Direzione dei Lavori lo ritenga opportuno può ordinare la messa in opera di due o più bulloni con relativi prigionieri metallici, ad espansione M12.

  - Installazione dell'impianto al new jersey senza fori

Si deve adottare uno speciale manufatto in ferro calzante la testa del New Jersey in corrispondenza del foro orizzontale che deve essere realizzato perpendicolarmente all'asse del New Jersey stesso, in modo tale che consenta la collocazione della barra filettata M20, classe 8.8 tesata a 5.000 kg, per il bloccaggio del manufatto alla barriera con due dadi autobloccanti.

La tipologia del sostegno, la posa in opera ed il serraggio tra il manufatto ed il sostegno con in cartelli deve essere come descritto all'art. 14.2 .

Qualora, per motivi particolari, la Direzione dei Lavori lo ritenga opportuno potrà ordinare la messa in opera di due o più bulloni con relativi prigionieri metallici, ad espansione M12.

  - Installazione dell'impianto su paletti m100 o di sostegno del guardrail

Il tubolare di sostegno in ferro, chiuso nella parte superiore con tappo di gomma o materiale plastico, deve essere fissato al paletto M100 o a quello di sostegno del guardrail mediante due staffe in acciaio qualità Fe 360 B/UNI 7070/82, composta da un collare, normale o antirotazione, che avvolge il palo, una piastra sagomata a c, spessore 5 mm, sulla quale devono essere saldate due barre filettate diametro 14 mm e bulloneria necessaria.

  - Installazione su punti particolari

Nel caso in cui l'impianto deve essere installato in punti non previsti agli articoli 14.2 /14.5 il manufatto d’ancoraggio predisposto, deve essere posizionato secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.

  - Numerazione delle opere sovrappassanti

Per ogni opera soprappassante devono essere posizionati due impianti.

Questi devono essere collocati ad una distanza di circa 40 / 60 m prima e dopo l'asse del cavalcavia stesso.

Ogni impianto deve essere costituito da un sostegno o struttura, al quale devono essere montati due cartelli (900x900 o 600x600 mm) con l'indicazione dell'autostrada e del numero progressivo dell'opera soprappassante.

Solamente dove non sia possibile l'installazione dei segnali, anche di formato ridotto, sul lato sinistro della carreggiata, (es. muro a retta) questi devono essere collocati sul lato destro, garantendo comunque una perfetta visibilità dei cartelli sia dalla sede autostradale sia dal cavalcavia.

In presenza d’autostrade con carreggiate a sedi separate o con larghezze di banchina centrale tale che non consenta una corretta visibilità e leggibilità del messaggio riportato sui segnali, si devono posizionare due impianti per ogni carreggiata.

In vicinanza di cavalcavia a ridosso di gallerie gli impianti devono essere posizionati comunque all'esterno dei tunnel.

Quando due o più cavalcavia sono ad una distanza ridotta tra di loro (es. 40 m) gli impianti devono essere installati a distanze inferiori a quelle prescritte, comunque a non meno di 5 metri dalla proiezione del cavalcavia stesso sulla carreggiata autostradale, al fine di garantire la leggibilità dei segnali dal cavalcavia.

L'altezza tra il bordo inferiore del cartello e la pavimentazione deve essere minimo 1,70 m e massimo 1,80 m, fanno eccezione le targhe in posizioni particolari la cui altezza deve essere stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori; comunque in nessun caso il segnale deve essere posizionato in modo tale da superare, in larghezza, la sagoma della barriera di sicurezza.

Qualora nello spartitraffico sia presente la rete per impedire l'attraversamento della carreggiata, i segnali devono essere collocati al disopra della rete stessa.

L'Appaltatore è responsabile della resistenza degli impianti

  - Delineatori modulari di curva

In casi particolari, qualora la percezione dello sviluppo della curva risulti poco agevole questa deve essere segnalata con una serie di pannelli modulari di curva.

I pannelli devono essere installati nello spartitraffico o sul bordo laterale della strada, lungo tutto lo sviluppo della curva tra i due punti di tangenza con i rettifili collegati dalla curva stessa, i delineatori modulari di curva.

Il punto d'inizio e quello di fine dei pannelli deve essere anticipato e prolungato qualora risultino poco percepibili a distanza i punti di tangenza sunnominati.

Infine nelle autostrade con tracciato per clotoide e curve, il punto d'inizio e fine deve corrispondere con l'inizio e la fine delle clotoide.

  - Rettifiche alla segnaletica

Il giudizio dell'esatta posizione della segnaletica verticale è riservato in modo insindacabile alla Direzione Lavori ed è ad esclusivo carico e spesa dell'Appaltatore ogni operazione di spostamento sul posto dei segnali giudicati non correttamente posati.

  - Rimozione segnaletica

Gli impianti segnaletici devono essere completamente rimossi dalla sede di posa; i materiali di risulta devono essere trasportati dall'Appaltatore nelle seguenti destinazioni di ricovero.

| Posto Manutenzione di Collesalvetti | - Profilati in ferro di qualsiasi forma e dimensione - Alluminio |
| --- | --- |
| Discarica autorizzata | - Basamenti di fondazione |

Deve essere, inoltre, ripristinato sia sullo spartitraffico, sulle scarpate o in qualunque altra situazione di continuità il preesistente piano di posa.

Certificazioni e prove

Tutti i materiali impiegati devono essere riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, ciò stante l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere stesse.

  - Prove della direzione dei lavori

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare in qualsiasi momento, senza preavviso ed anche dopo la fornitura in opera, campioni di tutti i materiali impiegati per sottoporli alle analisi da eseguire presso Istituti specializzati, autorizzati e competenti allo scopo di constatare la rispondenza dei materiali alle prescrizioni richiamate nel presente Capitolato Speciale.

Le relative spese per sottoporre ad analisi e prove i vari campioni, comprese quelle di prelievo e di spedizione prima e dopo la fornitura in opera devono essere a totale carico dell'Appaltatore che non può avanzare alcun diritto o compenso o indennizzo per questo titolo.

I prelievi di materiale devono avvenire in contraddittorio con un rappresentante dell'Appaltatore e deve essere redatto il relativo verbale di prelievo.

Vita funzionale

L'Appaltatore deve comunque garantire l'esecuzione della posa in opera a perfetta regola d'arte e l'impianto segnaletico deve resistere al vento spirante a 150 Km/h e non presentare per almeno 10 anni alcuna anomalia (distacco anche parziale, di traverse, bulloni tranciati, staffe lente, ecc.).

# CAPITOLO 3°

# PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA’

PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA’

L’Appaltatore è tenuto a predisporre, entro la data del Verbale di Consegna, il Programma Esecutivo delle attività precisando, per ogni tipologia di lavori e servizi, i luoghi, i tempi d’intervento e il relativo impegno della sede viabile; il tutto per ogni periodo contrattuale (scadenze al 31 dicembre), salva diversa richiesta della Direzione Lavori.

Entro i successivi 10 gg. il Programma delle Attività verrà esaminato, eventualmente corretto in accordo con l’Appaltatore e quindi approvato.

Il programma esecutivo avrà valore annuale, pertanto, salva diversa richiesta della Direzione Lavori, per ogni periodo contrattuale dovrà essere predisposto analogo programma entro il mese di novembre.

Il programma del primo periodo contrattuale deve prevedere tutti gli interventi necessari a garantire gli standard prestazionali richiesti per tutte le superfici incluse nei lavori a canone entro 2 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Resta salva la facoltà della Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o per qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di apportare sospensioni o variazioni al programma approvato senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

In tal senso si precisa che l’approvazione del Programma non esclude:

la contemporanea cantierizzazione anche di attività diverse da quelle elencate.

la cantierizzazione anche di una sola attività qualora le esigenze manutentorie lo richiedano.

La valutazione sarà sempre fatta, a insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori.

La mancata presentazione del Programma darà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore

# CAPITOLO 4°

# NORME PARTICOLARI PER LA DEFINIZIONE, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI E SERVIZI

### PARTE 1A - LAVORI A CANONE

LAVORI A CANONE

Tutte le attività di manutenzione ciclica del complesso autostradale sono comprese e compensate nell'importo annuo a canone; l’obiettivo manutentivo è quello di mantenere lo standard delle lavorazioni previste, ad un livello >= al livello di servizio atteso (L.S.A.) e comunque non inferiore alla soglia d’accettabilità (S.A.).

Il non conseguimento di tale obiettivo è da considerarsi come un “mancato rispetto dello standard” e quindi giustifica una detrazione al canone.

I criteri che compongono un “mancato rispetto dello standard” sono meglio specificati e descritti nei successivi artt. 22 e 23.

  - Verifica livelli di servizio

Gli standard qualitativi e i livelli di servizio attesi sono definiti per ogni singola categoria di lavoro nel successivo art. 19, unitamente alle soglie d’accettabilità e d’intervento.

L'Appaltatore è responsabile del conseguimento di tali risultati ed è tenuto allo scopo ad intraprendere, anche in forma autonoma, tutte le azioni di controllo, le necessarie valutazioni e gli interventi tecnicamente più convenienti.

Lo stato di manutenzione del complesso autostradale e la compatibilità con il livello/qualità prefissata saranno verificati periodicamente dalla Direzione Lavori, che si avvarrà in contraddittorio con l'Appaltatore.

Tali verifiche saranno eseguite unicamente con attrezzature riconosciute valide dalla Committente.

Le verifiche saranno eseguite durante l'intero periodo contrattuale e costituiranno elemento di valutazione circa la corretta gestione ed esecuzione delle attività da parte dell'Appaltatore.

All'atto della verifica dei livelli di servizio, i valori riscontrati devono in ogni caso risultare superiori alle "soglie d’accettabilità".

Alla scadenza d’ogni trimestre le verifiche effettuate saranno considerate per la liquidazione dei "canoni" e per l’eventuale applicazione delle detrazioni di cui al successivo art. 19.

  - Interventi urgenti

Per interventi urgenti s’intendono quelli indifferibili ordinati dalla D.L. per ripristinare la soglia di accettabilità.

Con ordine scritto emesso dalla D.L. verrà ordinato all'Appaltatore di intervenire entro un termine assegnato, decorso inutilmente il quale gli interventi necessari saranno comunque eseguiti, anche mediante il ricorso ad altre Imprese. In tale ultimo caso la Committente procederà al recupero dei costi sostenuti nei confronti dell'Appaltatore.

Qualora i lavori urgenti ordinati vengano iniziati o ultimati in ritardo rispetto ai tempi assegnati, sarà applicata una detrazione per ogni giorno di ritardo come previsto all'art. 19.

LIVELLI DI SERVIZIO

  - Premessa

I lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica implicano, per loro natura, una corresponsabilizzazione dell'Appaltatore sul conseguimento dei risultati prefissati. Tali risultati sono qualificati con una serie di parametri, definiti per ogni singola categoria di lavoro, secondo i seguenti criteri:

L.S.A. - livello di servizio atteso: costituisce lo standard di riferimento, prefissato dal Committente, cui deve adeguarsi l'attività di manutenzione per assicurare il corretto e sicuro funzionamento degli impianti e delle strutture autostradali. L'obiettivo dell'Appaltatore consiste nell'assicurare tale risultato costantemente nell'arco della vita funzionale prevista per ogni prodotto e uniformemente sull'intera tratta.

S.A. - soglia d’accettabilità: esprime la soglia entro la quale si riconosce la validità dell'operato dell'Appaltatore

S.I. - soglia d’intervento: esprime i valori limite al di sotto dei quali è previsto l'intervento d'urgenza.

  - Livelli Qualitativi

Esprimono i valori richiesti della qualità manutentiva e sono i parametri con i quali vengono determinate le prestazioni dell'Appaltatore.

| SEGNALETICA ORIZZONTALE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard qualitativo | L.S.A. Livello di servizio atteso | S.A. Soglia d’accettabilità |  |  | S.I. Soglia d’intervento |  |
| art. 3.1 Colore coordinate tricromatiche | coordinate tricromatiche previste | conformità L.S.A. |  | per valori diversi |  |  |
| art. 3.2 Visibilità notturna valori espressi in mcd lux-1 m-2 |  |  |  |  |  |  |
| Materiale A-B - Bianco | > 110/200* | 110/200* |  | >= 88 <110 |  | >=0 <88 |
| Materiale A-B - Giallo | > 90 | 90 |  | >= 72 <90 |  | >=0 <72 |
| Materiale C- Bianco permanente termine vita funzionale | > 110/200* | 110/200* |  | >= 88 <110 |  | >=0 <88 |
| Visibilità notturna- tratte minimo 20 km – valori espressi in km |  |  |  |  |  |  |
| Presenza valore standard | >90% tratta considerata | 90% tratta considerata |  | <90% tratta considerata |  |  |
| Visibilità notturna media di lotto |  |  |  |  |  |  |
| Primo periodo fino al 31/12/2011 | > ISEGN comunicato tab. art. 3.2 | = ISEGN comunicato tab. art. 3.2 |  |  |  |  |
| Secondo periodo fino al 31/12/2012 | > ISEGN comunicato tab. art. 3.2 | = ISEGN comunicato tab. art. 3.2 |  | - |  |  |
| Terzo periodo fino al 31/12/2013 | > ISEGN comunicato tab. art. 3.2 | = ISEGN comunicato tab. art. 3.2 |  |  |  |  |
| Quarto periodo fino al 31/12/2014 | > ISEGN comunicato tab. art. 3.2 | = ISEGN comunicato tab. art. 3.2 |  | - |  |  |
| Quinto periodo fino al 31/12/2015 | > ISEGN comunicato tab. art. 3.2 | = ISEGN comunicato tab. art. 3.2 |  | - |  |  |
| art. 3.3 Resistenza al derapaggio | > 45 SRT | 45 |  | >= 40,5 <45 |  | >=0 <40,5 |
| Prodotti segnaletica orizzontale | Corrispondenza standard prestazionali | conformità L.S.A. |  | per prodotti non rispondenti agli standard prestazionali |  |  |
| * il valore cosi contrassegnato si riferisce all’atto della stesa e deve essere garantito nella prima settimana di vita. |  |  |  |  |  |  |

CONTABILITÀ DEI LAVORI A CANONE

La contabilità dei lavori a canone prevede canoni trimestrali predeterminati nell’importo in funzione della normale distribuzione delle attività nell'arco dell'anno. Tali canoni trimestrali saranno fissi ed invariabili salvo l'applicazione delle norme di cui agli artt. 21 e 23 e indipendentemente dall’effettiva programmazione dei lavori di cui all’art. 17.

Le date e i relativi importi sono così determinati :

| Rate di canone ANNUO | Importo |
| --- | --- |
| rata al 31 marzo | 20% dell'importo annuo forfetario |
| rata al 30 giugno | 30% dell'importo annuo forfetario |
| rata al 30 settembre | 28% dell'importo annuo forfetario |
| rata al 31 dicembre | 22% dell'importo annuo forfetario |

Per frazioni di periodo verranno conteggiati proporzionalmente gli effettivi giorni di lavorazione

Alle scadenze trimestrali la Committente provvederà alla predisposizione delle relative “Schede di verifica dei lavori”.

Con la medesima saranno convalidati gli interventi inseriti nei “Riepiloghi informatici delle Attività” e sarà verificato l’aggiornamento dell’intero sistema informatico.

Sulle “Schede di verifica dei lavori” verranno inoltre annotate le eventuali detrazioni comminate all’Appaltatore ai sensi dell’art. 23 e le eventuali modifiche delle consistenze di catasto ai sensi dell’art. 21.

Le detrazioni non escludono il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore, da parte della Committente, per eventuali danni causati dai ritardi verificatisi, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo comprese le maggiori spese per la prolungata Direzione Lavori.

CONSISTENZA

Le consistenze di lotto si riferiscono alle quantità complessiva, misurate in metri quadrati, della segnaletica orizzontale del lotto appaltato. Le stesse tengono conto di quanto previsto nei disegni tipo e s’intendono verificate ed accettate dall'Appaltatore all'atto della formulazione dell'offerta.

| Segnaletica orizzontale mq. 91.980,59 |  |  |
| --- | --- | --- |

La Committente si riserva il diritto di apportare modifiche alle consistenze di lotto, anche in funzione della possibilità di eseguire in proprio parte dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e/o verticale.

Le nuov superfici, concorreranno al ricalcolo dell’importo del canone annuo o in aumento o in detrazione, nei limiti e nei modi di quanto previsto nella vigente normativa.

Tramite Ordine di Servizio saranno comunicate all’Appaltatore le nuove consistenze, le relative nuove rate di canone nonché la decorrenza dei termini.

PROVVEDIMENTI SECONDO I LIVELLI QUALITATIVI RISCONTRATI

In relazione alla collocazione di livello qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati, saranno attuati i seguenti provvedimenti:

  - Standard qualitativo del colore

| Valori compresi nell’L.S.A | nessun intervento né programmazione |
| --- | --- |
| Valori pari alla S.A. | programmazione dell’intervento |
| Valori inferiori alla S.A. | detrazione del 25% dell’importo stabilito all’art. 23 e programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 23.4 |

  - Standard qualitativo visibilità notturna

    - valori con strumentazione portatile

| Valori compresi nell’ L.S.A | nessun intervento né programmazione |
| --- | --- |
| Valori pari alla S.A. | programmazione dell’intervento |
| Valori con S.I. compresa fra l’80 e il 100% della S.A. | detrazione del 25% dell’importo stabilito all’art. 23 e programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 23.4 |
| Valori con S.I. minore dell’80% della S.A. | detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. |

    - valori con strumentazione ad alto rendimento

      - tratta autostradale

Importo fisso in base alla percentuale di valori sotto standard, rilevati con la strumentazione ad alto rendimento e restituiti ogni 50 m, per tratto autostradale, carreggiata e tipo di striscia (MD = margine destro, TR = strisce longitudinali discontinue).

Tale percentuale verrà calcolata sui chilometri effettivamente rilevati, e ritenuti idonei ai fini delle verifiche di cui all’oggetto.

      - segmento tratta autostradale minimo 20 km

| Valori compresi nell’ L.S.A | nessun intervento né programmazione |  |
| --- | --- | --- |
| Valori pari alla S.A. | programmazione dell’intervento |  |
| Valori inferiori alla S.A. | programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi |  |
|  | Rifacimento eseguito e rientro della visibilità notturna nel valore standard | Penale di € 2.000,00 |
|  | Rifacimento eseguito e NON rientro della visibilità notturna nel valore standard | Penale di € 50.000,00 |
|  | Rifacimento non eseguito | Penale di € 50.000,00 |

  - Standard qualitativo visibilità notturna media di lotto (ISEGN)

    - valore annuo ISEGN

| Valori compresi nell’ L.S.A | nessun intervento né programmazione |  |
| --- | --- | --- |
| Valori pari alla S.A. | nessun intervento né programmazione |  |
| Valori inferiori alla S.A. | detrazione del 5% del canone annuo della segnaletica orizzontale ed interventi urgenti per il conseguimento del valore prefissato |  |

  - Standard qualitativo resistenza al derapaggio

| Valori compresi nell’ L.S.A | nessun intervento né programmazione |
| --- | --- |
| Valori pari alla S.A. | programmazione dell’intervento |
| Valori con S.I. compresa fra il 90 e il 100% della S.A. | detrazione del 25% dell’importo stabilito all’art. 23 e programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 23.4 |
| Valori con S.I. minore del 90% della S.A. | detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi |

  - Standard qualitativo dei prodotti per la segnaletica orizzontale

| Valori compresi nell’L.S.A | nessun intervento né programmazione |
| --- | --- |
| Valori pari alla S.A. | nessun intervento né programmazione |
| Valori inferiori alla S.A. | detrazione del 25% dell’importo stabilito all’art. 23 e programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 23.4 |

INTERVENTI DI RIFACIMENTO E DETRAZIONI

I rifacimenti esposti nelle tabelle del precedente paragrafo si riferiscono alle quantità di segnaletica o di materiale non risultate conformi agli standard qualitativi/prestazionali.

Per quantificare l'entità dei rifacimenti sarà sufficiente determinare la quantità di segnaletica o di materiale non risultato conforme agli standard qualitativi/prestazionali con le stesse norme sotto descritte.

Le percentuali di detrazione esposte nel precedente paragrafo si riferiscono invece agli importi delle quantità di segnaletica o di materiale non risultate conformi agli standard qualitativi/prestazionali.

  - Detrazione segnaletica orizzontale

Per quantificare l'entità delle detrazioni si dovranno pertanto determinare i seguenti fattori:

indice unitario di forfait (IUF)

quantità segnaletica orizzontale soggetta a detrazione

L’indice IUF indice sarà determinato dal rapporto tra l'importo del canone annuo, detratti gli importi dei lavori per il lavaggio, la tinteggiatura delle gallerie ed i lavori a misura, ed il totale dei metri quadri di segnaletica orizzontale soggetti al “canone” seguirsi nell'ambito dell'appalto stesso.

Indice Unitario di Forfait   =      canone     = €./m2 ____________

m2

(per ogni metro quadrato diconsi euro  .................................................................)

La quantità di segnaletica orizzontale sarà determinata :

sulle tratte non oggetto di ripasso da parte dell’Appaltatore (presumibilmente solo durante il 1° anno contrattuale) come segue:

| Tipologia di lavoro | m2 |  |
| --- | --- | --- |
| Termoplastico di primo livello |  |  |
| Termoplastico di secondo livello |  |  |
| Pittura primo livello |  |  |

sulle tratte già ripassate dall’Appaltatore sarà pari alla quantità di segnaletica stesa nell’intervallo decorrente tra la corsia di accelerazione precedente il luogo dell’accertamento e quella di decelerazione immediatamente successiva (per le strisce discontinue e il margine sinistro si prenderanno come riferimento le corsie di accelerazione e decelerazione individuate come sopra).

La quantità di materiale sarà determinata:

determinazione dei giorni nei quali è stato utilizzato il prodotto non conforme;

determinazione dei m2 di stesa avvenuta con tale prodotto, inserita nel “Riepilogo informatico delle Attività”;

Determinazione della detrazione

Per determinare l’importo sul quale applicare le percentuali di detrazione previste nelle tabelle di cui al precedente art. 22 le quantità come sopra determinate saranno moltiplicate per l’Indice Unitario di Forfait (UIF).

    - margine sinistro

Per la striscia di margine sinistro della piattaforma autostradale, per la quale è previsto un ripasso minimo ogni 24 mesi, nel caso in cui questo standard non sia rispettato si dovrà applicare la seguente penale:

Penale da applicare = Quantità m2 non ripassata x IUF.

    - frecce direzionali

Per ogni freccia direzionale, per la quale è previsto un ripasso minimo ogni 12 mesi, nel caso in cui questo standard non sia rispettato si dovrà applicare una penale di € 200,00.

    - iscrizioni

Per ogni iscrizione, per la quale è previsto un ripasso minimo ogni 12 mesi, nel caso in cui questo standard non sia rispettato si dovrà applicare una penale di € 100,00.

  - Detrazione per i ritardi relativi all’inizio o all’ultimazione dei lavori urgenti

Per ogni giorno di ritardo sull'inizio dei lavori "urgenti" o nell'ultimazione degli stessi verrà applicata una detrazione di € 750.

  - Detrazione ritardato ripiegamento cantiere

In conseguenza del ritardato ripiegamento di ogni cantiere di lavoro, sia fisso che mobile, rispetto all’orario autorizzato dalla competente D.T. e comunicato alla Sala Radio, verrà applicata una detrazione di € 1.000,00 (diconsi euro mille); se il ritardato ripiegamento del cantiere genera una coda superiore a 3 km, verrà applicata un’ulteriore detrazione di € 1.000,00 (diconsi euro mille) per ogni chilometro e per ogni ora o frazione.

### PARTE 2A – LAVORI A MISURA

RIEPILOGO ATTIVITÀ A MISURA

L'Appaltatore è tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino dei lavori con l'indicazione delle progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita.

Ogni intervento compensato a misura dovrà essere inserito nel “Riepilogo informatico delle Attività”, come indicato all’art. 17

  - Verifica livelli di servizio

Gli standard qualitativi e i livelli di servizio attesi sono definiti per ogni singola categoria di lavoro nel successivo art. 25, unitamente alle soglie d’accettabilità e d’intervento.

L'Appaltatore è responsabile del conseguimento di tali risultati.

Lo stato di manutenzione del complesso autostradale e la compatibilità con il livello/qualità prefissati saranno verificati periodicamente dalla Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore.

Tali verifiche saranno effettuate unicamente con attrezzature riconosciute valide dal Committente sia prima della più vicina scadenza trimestrale di pagamento che durante il rimanente periodo di vita funzionale del materiale e costituiranno elemento di valutazione per la corretta esecuzione delle attività da parte dell’Appaltatore per l’eventuale applicazione delle detrazioni di cui al successivo art. 27.

  - Interventi urgenti

Per interventi urgenti s’intendono sia quelli indifferibili ordinati dalla D.L. per eventi straordinari sia quelli da realizzare per ripristinare il livello di servizio atteso quando carente.

Con ordine scritto emesso dalla D.L. verrà ordinato all'Appaltatore di intervenire entro un termine assegnato, decorso inutilmente il quale gli interventi necessari saranno comunque eseguiti, anche mediante il ricorso ad altra Impresa. In tale ultimo caso la Committente procederà al recupero dei costi sostenuti nei confronti dell'Appaltatore.

Qualora i lavori urgenti ordinati vengano iniziati od ultimati in ritardo rispetto ai tempi assegnati sarà applicata una detrazione per ogni giorno di ritardo come previsto all'art. 27.5.

LIVELLI DI SERVIZIO

  - Premessa

I lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica implicano, per loro natura, una corresponsabilizzazione dell'Appaltatore sul conseguimento dei risultati prefissati. Tali risultati sono qualificati con una serie di parametri, definiti per ogni singola categoria di lavoro secondo i seguenti criteri:

L.S.A. - livello di servizio atteso: costituisce lo standard di riferimento, prefissato dal Committente, cui deve adeguarsi l'attività di manutenzione per assicurare il corretto e sicuro funzionamento degli impianti e delle strutture autostradali. L'obiettivo dell'Appaltatore consiste nell'assicurare tale risultato costantemente nell'arco della vita funzionale prevista per ogni prodotto e uniformemente sull'intera tratta.

S.A. - soglia d’accettabilità: esprime la soglia entro la quale si riconosce la validità dell'operato dell'Appaltatore.

S.I. - soglia d’intervento: esprime i valori limite al di sotto dei quali è previsto l'intervento d'urgenza.

  - Livelli Qualitativi

Esprimono i valori richiesti della qualità manutentiva e sono i parametri con i quali vengono determinate le prestazioni dell'Appaltatore.

| SEGNALETICA ORIZZONTALE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard qualitativo | L.S.A. Livello di servizio atteso | S.A. Soglia d’accettabilità |  |  | S.I. Soglia d’intervento |  |
| art. 3.1 Colore coordinate tricromatiche | coordinate tricromatiche previste | conformità L.S.A. |  | per valori diversi |  |  |
| art. 3.2 Visibilità notturna – valori espressi in mcd lux-1 m-2 |  |  |  |  |  |  |
| Materiale A-B - Bianco | > 110/200* | 110/200* |  | >= 88 <110 |  | >=0 <88 |
| Materiale A-B - Giallo | > 90 | 90 |  | >= 72 <90 |  | >=0 <72 |
| Materiale C- Bianco permanente termine vita funzionale | > 110/200* | 110/200* |  | >= 88 <110 |  | >=0 <88 |
| art. 3.3 Resistenza al derapaggio | > 45 SRT | 45 |  | >= 40,5 <45 |  | >=0 <40,5 |
| Prodotti segnaletica orizzontale | Corrispondenza standard prestazionali | conformità L.S.A. |  | per prodotti non rispondenti agli standard prestazionali |  |  |
| * il valore cosi contrassegnato si riferisce all’atto della stesa e deve essere garantito nella prima settimana di vita. |  |  |  |  |  |  |

| SEGNALETICA VERTICALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard qualitativo | L.S.A. Livello di servizio atteso | S.A. Soglia d’accettabilità | S.I. Soglia d’intervento |
| art. 14 Installazione S.V. | Corretto assemblaggio di tutte le componenti del segnale | conformità L.S.A. | presenza anomalie (distacco anche parziale di traverse, bulloni, ecc.; ) |
| art. 14.1 Fondazioni | 0,50x0,50x0,70 m /dimensioni approvate dalla D.L. | conformità L.S.A. | per valori inferiori |
| art. 14.11 Rimozioni | completa rimozione dell'impianto segnaletico | conformità L.S.A. | non rimozione delle fondazioni, non ripristino del preesistente piano di posa |

PROVVEDIMENTI SECONDO I LIVELLI QUALITATIVI RISCONTRATI

Le prestazioni dell'Appaltatore saranno ritenute idonee quando risulteranno conseguiti valori entro le soglie d’accettabilità specificate negli standard qualitativi di cui all'art. 25.

L’Appaltatore, durante tutta la vita funzionale della segnaletica provvederà, a sua cura e spese, su richiesta della D.L., a tutti i rifacimenti necessari per ripristinare l’efficienza della stessa.

Qualora l’Appaltatore non effettui i ripristini delle prestazioni risultate carenti in base alle prove di controllo eseguite come previsto all'art. 8, è facoltà della Committente procedere al rifacimento del tratto in danno all’appaltatore, riservandosi tutte le eventuali ulteriori azioni di legge.

In ogni caso saranno applicate le penali come determinate successivamente per mancato rispetto degli standard prestazionali richiesti.

    - Standard qualitativo del colore

In relazione alla collocazione di livello qualitativo -dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art. 25.2), saranno attuati i seguenti provvedimenti:

| Valori compresi nell’L.S.A | nessun intervento né programmazione |
| --- | --- |
| Valori pari alla S.A. | Programmazione dell’intervento |
| Valori inferiori alla S.A. | detrazione del 25% e programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 27.5 |

    - Standard qualitativo visibilità notturna

In relazione alla collocazione di livello qualitativo -dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art. 25.2), saranno attuati i seguenti provvedimenti:

| Valori compresi nell’ L.S.A | nessun intervento né programmazione |
| --- | --- |
| Valori pari alla S.A. | Programmazione dell’intervento |
| Valori con S.I. compresa fra l’80 e il 100% della S.A. | detrazione del 25% e programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 27.5 |
| Valori con S.I. minore dell’80% della S.A. | detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente, così come predisposto all’art. 27.5. |

    - Standard qualitativo resistenza al derapaggio

In relazione alla collocazione di livello qualitativo -dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art. 25.2), saranno attuati i seguenti provvedimenti:

| Valori compresi nell’ L.S.A | nessun intervento né programmazione |
| --- | --- |
| Valori pari alla S.A. | Programmazione dell’intervento |
| Valori con S.I. compresa fra il 90 e il 100% della S.A. | detrazione del 25% e programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora l’intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verrà ordinato come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 27.5 |
| Valori con S.I. minore del 90% della S.A. | detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente, così come predisposto all’art. 27.5. |

    - Standard qualitativo dei prodotti per la segnaletica orizzontale

In relazione alla collocazione di livello qualitativo -dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art. 35.2), saranno attuati i seguenti provvedimenti:

| Valori compresi nell’L.S.A | nessun intervento né programmazione |
| --- | --- |
| Valori pari alla S.A. | Programmazione dell’intervento |
| Valori inferiori alla S.A. | detrazione totale dei lavori e predisposizione di un intervento urgente, così come predisposto all’art. 27.5. |

PENALI

  - Segnaletica orizzontale

Per quantificare l'entità della penale si devono determinare le quantità di segnaletica orizzontale oggetto di penale operando come segue:

    - controlli eseguiti con strumentazione portatile in sito:

Tale dato deve essere riferito alla quantità di materiale utilizzato per segnaletica orizzontale, stesa nel giorno dell’intervento preso in esame, come risulta dai rapportini giornalieri.

    - determinazione penale

Per determinare l’importo sul quale applicare le percentuali di detrazione previste nelle tabelle di cui al precedente art. 26, si dovrà moltiplicare la quantità di segnaletica orizzontale per il relativo prezzo unitario indicato nell'ordinativo di lavoro.

    - controlli eseguiti con strumentazione dinamica:

Tale dato deve essere riferito alla quantità di segnaletica orizzontale, risultata sotto standard ed evidenziata nel tabulato del rilievo,(ogni record equivale a 50 m di striscia) relativamente alla stesa nel giorno dell’intervento preso in esame, come risulta dai rapportini giornalieri.

    - determinazione penale

La quantità di segnaletica orizzontale moltiplicata per il relativo prezzo unitario indicato nell'ordinativo di lavoro per le percentuali di detrazione previste nelle tabelle precedenti, definisce l'entità della penale da applicare.

  - Prodotto non rispondente agli standard prestazionali

L'uso di prodotti di qualsiasi tipo per lavori di segnaletica orizzontale non rispondenti gli standard prestazionali, accertato come previsto dall'art. 8.1, comporterà il non pagamento dei lavori eseguiti (ovvero la detrazione totale dei lavori) come risulta  dai rapportini giornalieri ed immediata programmazione del rifacimento come intervento urgente (vedi art. 24.2) a spese dell’Appaltatore.

  - Segnaletica verticale

Dopo la verifica effettuata dalla D.L. dell'esatta realizzazione del lavoro ordinato, qualora siano rilevate delle difformità rispetto agli standard, la stessa D.L., ordinerà il rifacimento completo o parziale del lavoro eseguito in base alle difformità riscontrate.

  - Penalità per ritardo

Per ogni giorno di ritardo sull'inizio dei lavori "urgenti" o nell'ultimazione di ciascun ordinativo, verrà applicata una penale pari allo 0,50% dell'ammontare complessivo lordo della prestazione eseguita ad ultimazione dell'ordinativo stesso.

In ogni caso le penali, ove non fosse possibile provvedere alle detrazioni sul conto finale, daranno luogo all'incameramento della cauzione definitiva fino al corrispettivo con obbligo immediato dell'Appaltatore di provvedere alla sua reintegrazione.

  - Detrazione ritardato ripiegamento cantiere

In conseguenza del ritardato ripiegamento di ogni cantiere di lavoro, sia fisso che mobile, rispetto all’orario autorizzato dalla competente D.T. e comunicato alla Sala Radio, verrà applicata una detrazione di € 1.000,00 (diconsi euro mille); se il ritardato ripiegamento del cantiere genera una coda superiore a 3 km, verrà applicata un’ulteriore detrazione di € 1.000,00 (diconsi euro mille) per ogni chilometro e per ogni ora o frazione.

# CAPITOLO 5°

# NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

LAVORI IN ECONOMIA

La Direzione Lavori potrà ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di lavori in economia. Questi saranno valutati mediante l'elenco prezzi allegato al contratto.

L'esecuzione di tali lavori sarà disposta a mezzo d’appositi "Ordinativi di Lavoro" di cui al punto seguente.

La Direzione Lavori inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in orario notturno, prefestivo e festivo, in doppi o tripli turni giornalieri.

  - Ordinativi di Lavoro

Gli "ordinativi di lavoro" saranno redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita alla Direzione Lavori firmata dall'Appaltatore per ricevuta e accettazione e conterranno la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro esecuzione, l'importo presunto e la specifica degli articoli dell'Elenco Prezzi con cui verranno contabilizzati i lavori stessi.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione delle operazioni previste nell'ordinativo emesso (o parte di esse) in orario notturno, prefestivo e festivo, per eventuali lavori inerenti la costruzione della terza o quarta corsia, in doppi o tripli turni giornalieri.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino modi e tempi d’esecuzione degli interventi stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base alle vigenti norme di legge.

Resta inteso che per le lavorazioni eseguite al di fuori del normale orario di lavoro si applicherà la maggiorazione prevista nell'Elenco Prezzi.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e comunque secondo quanto stabilito dalle presenti Norme Tecniche.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo la regola dell'arte, la D.L. ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Committente dei danni eventuali.

Nessuna aggiunta o variazione nell'esecuzione delle prestazioni e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non ordinata dalla D.L..

Tutti indistintamente i lavori ordinati dovranno essere intrapresi con personale e mezzi adeguati ed essere iniziati ed ultimati entro il tempo utile assegnato.

  - Lavori urgenti

I lavori che a giudizio insindacabile della D.L. saranno definiti "urgenti" dovranno essere iniziati entro e non oltre le ventiquattro ore dal ricevimento dell'ordine, salva la facoltà della D.L., per particolari motivi di sicurezza del traffico o per qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di richiedere l'intervento immediato dell'Appaltatore ovvero, se ciò non risulti praticamente possibile, di utilizzare altro personale, senza che l'Appaltatore stesso possa sollevare eccezioni di sorta.

Indipendentemente dalla durata del contratto d’appalto i singoli lavori, gruppi di lavori o forniture, dovranno essere ultimati entro il tempo utile che sarà di volta in volta stabilito nell'Ordinativo di Lavoro.

Qualora l'Appaltatore ritenga impossibile eseguire i lavori nei termini indicati nell'ordinativo, dovrà far presente tale impossibilità alla D.L. entro e non oltre due giorni dal ricevimento e quindi dalla firma per accettazione dell'ordinativo stesso.

In tal caso la D.L.. potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure confermare il tempo utile già stabilito.

Trascorsi i sopraddetti due giorni senza obiezione alcuna, il termine assegnato nell'ordinativo di lavoro s’intende come inderogabile ed integralmente accettato dall'Appaltatore.

La D.L., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e di limitarne lo sviluppo senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese d’indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine d’ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.

L'accertamento dell'avvenuta ultimazione dei lavori avverrà in contraddittorio e la data accertata sarà riportata sul corrispondente ordinativo di lavoro sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

  - Penalità

Per ogni giorno di ritardo sull'inizio dei lavori "urgenti" o nell'ultimazione dei lavori di ciascun ordinativo, verrà applicata una penale pari allo 0,50% dell'ammontare complessivo lordo del lavoro eseguito ad ultimazione dell'ordinativo stesso.

Le penali verranno addebitate all'Appaltatore contestualmente all'emissione dei singoli stati d’avanzamento dei lavori e dello Stato Finale; su tali documenti verranno inoltre elencate cronologicamente le penali applicate e le loro motivazioni.

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'appaltatore, da parte della Committente, per eventuali danni causati dai ritardi verificatisi, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo comprese le maggiori spese per la prolungata Assistenza e D.L.

  - Detrazione ritardato ripiegamento cantiere

In conseguenza del ritardato ripiegamento di ogni cantiere di lavoro, sia fisso che mobile, rispetto all’orario autorizzato dalla competente D.T. e comunicato alla Sala Radio, verrà applicata una detrazione di € 1.000,00 (diconsi euro mille); se il ritardato ripiegamento del cantiere genera una coda superiore a 3 km, verrà applicata un’ulteriore detrazione di € 1.000,00 (diconsi euro mille) per ogni chilometro e per ogni ora o frazione.

PAGAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Il pagamento dei lavori in economia avverrà, salvo le norme particolari di seguito richiamate, con i tempi e le modalità di cui al precedente art. 28. In particolare, alle scadenze convenzionalmente fissate, la D.L. predisporrà un unico stato d’avanzamento relativo a tutti gli interventi eseguiti (a forfait e in economia).

I materiali approvvigionati in cantiere, sempre che siano accettati dalla Direzione Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, essere compresi negli stati d’avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L'Appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi materiali sino al loro impiego.

# CAPITOLO 6°

# NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI A MISURA ED IN ECONOMIA

SEGNALETICA ORIZZONTALE

  - Norme generali

Le quantità dei lavori saranno determinate con metodi geometrici in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessore, lunghezze e superfici effettivamente superiori: soltanto nel caso che la D.L. abbia ordinato in corso d'opera, e per iscritto, tali maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

Viceversa in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e l'Appaltatore sarà chiamato ad eseguirne il rifacimento a sua cura e spese.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione delle opere e riportate su apposito libretto che sarà firmato dagli incaricati della D.L. e dell'Appaltatore.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale dei lavori.

  - Norme particolari

Per la misurazione dei lavori si conviene in particolare quanto appresso:

l'area delle strisce continue od intermittenti, dei contorni d’isole e delle frecce direzionali sarà valutata in base all'effettiva superficie verniciata;

l'area delle zebrature sarà valutata a vuoto per pieno qualora il rapporto vuoto/pieno dell'intera superficie zebrata sia inferiore o uguale a 2/1. Nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 2/1, verrà computata la sola superficie verniciata;

l'area delle lettere sarà valutata misurando la superficie del parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni singola lettera.

L'eventuale rimozione della segnaletica orizzontale verrà computata sempre per l’effettiva superficie rimossa, fatta eccezione per le scritte che saranno valutate misurando la superficie del parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni singola lettera.

SEGNALETICA VERTICALE

Le quantità dei lavori saranno determinate con metodi geometrici in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e l'Appaltatore sarà chiamato ad eseguirne il rifacimento a sua cura e spese.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione delle opere e riportate su apposito libretto che sarà firmato dagli incaricati della D.L. e dell'Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale dei lavori.